Formelsammlung Fertigungstechnik

# Inhaltsverzeichnis

0	Inhaltsverzeichnis	1

1	Urformen:	3

1.1	Gießen:	3

1.1.1	Sandguss	3

1.1.2	Vollformguss	3

1.1.3	Kokillenguss	3

1.1.4	Feinguss	3

1.1.5	Druckguß	3

1.1.6	Thixotropie	3

1.2	Sintern	3

1.2.1	Sintern (siehe Skript)	3

1.2.2	MIM	3

1.3	Galvanoformung	3

1.3.1	LIGA (siehe Skript)	3

2	Umformen	3

2.1	Formeln Umformen ( Allgemein )	4

2.1.1	Formänderungsverhältnis	4

2.1.2	Bezogene Formänderung ε	4

2.1.3	Absolute Formänderung Δ	4

2.1.4	Logarithmisches Formänderungsverhältnis /Umformgrad φ	4

2.1.5	Formänderungsfestigkeit kf	4

2.1.6	Umformkraft Fideal	4

2.2	Druckumformen	4

2.2.1	Stauchen	4

2.2.2	Formpressen / Gesenkformen	4

2.2.3	Strangpressen	4

2.2.4	Fließpressen	4

2.3	Zug- und Druckumformen	5

2.3.1	Ziehen	5

2.3.2	Tiefziehen	5

2.3.2.1	Ziehspannung σ	5

2.3.2.2	Stempelkraft FST	5

2.3.2.3	Formänderungswirkungsgrad	5

2.3.2.4	Ziehverhältnis β	5

2.3.2.5	Zuschnittsermittlung ( gleichbleibende Wandstärke )	5

2.3.3	Biegen (siehe Skript)	6

2.3.4	Streckziehen (siehe Skript)	6

2.3.5	Kragenziehen	6

2.3.6	Innenhochdruck-Umformen (siehe Skript)	6

3	Trennen	6

3.1	Scherschneiden / Durchsetzen ( Stanzen )	6

3.1.1	Schnittkraft Fs,max	6

3.1.2	Schnittspalt Us	6

3.2	Feinschneiden	7

3.2.1	Schnittkraft Fs,max	7

3.2.2	Gegenstempelkraft FGegen	7

4	Zerspanen	7

4.1	Drehen	7

4.1.1	Allgemeine Formeln	7

4.1.1.1	Spanungsquerschnitt A	7

4.1.1.2	Zeitspanvolumen Q	8

4.1.1.3	Zerspankraft	8

4.1.1.4	Schnittkraft Fc	8

4.1.1.5	Spezifische Schnittkraft Kc	8

4.1.1.6	Spanraumzahl R	8

4.1.1.7	Schneidstoffe ( siehe Skript )	8

4.1.1.8	Standzeit	9

4.1.1.9	Fertigungskosten pro Werkstück Kp	9

4.1.2	Formeln zu Schnittzeiten Drehen tc	9

4.1.2.1	Schnittgeschwindigkeit Vc	9

4.1.2.2	Anzahl Maschinen	9

4.1.2.3	Schnittleistung Pc	9

4.1.2.4	Getriebewirkungsgrad η / Motorleistung Pmotor	9

4.2	Bohren	10

4.2.1	Maximaler theoretischer Vorschub fmax	10

4.2.2	Schnittgeschwindigkeit Vc	10

4.2.3	Spezifische Schnittkraft Kc	10

4.2.4	Schnitttiefe ap	10

4.2.5	Einstellwinkel κ	10

4.2.6	Spanungsbreite b	10

4.2.7	Spanungsdicke h	10

4.2.8	Spanungsquerschnitt A	11

4.2.9	Schnittkraft Fc	11

4.2.10	Schnittmoment Mc	11

4.2.11	Schnittleistung Pc	11

4.2.12	Drehmoment Mc	11

4.3	Fräsen	12

4.3.1	Gegenlauffräsen	12

4.3.1.1	Zahnvorschub fz	12

4.3.1.2	Halbwinkelspanungsdicke hm	12

4.3.1.3	Spanungsfläche A	12

4.3.1.4	Spezifische Schnittkraft Kc	12

4.3.1.5	Spezifische Schnittkraft Kcm (mit Halbwinkelspanungshöhe hm)	13

4.3.1.6	Schnittkraft Fc ( für ständig wachsendes h )	13

4.3.1.7	Gesamtschnittkraft Fc ges	13

4.3.1.8	Schnittleistung Pc  (nach Salomon und Zicke)	13

4.3.2	Gleichlauffräsen	13

4.3.3	Umfangs-Planfräsen / Stirn-Planfräsen	14

# Urformen:

## Gießen:

### Sandguss

Modell mit Kernmarken und Kern (Dauermodell)

### Vollformguss

Verlorenes Modell (Styropor) verbrennt beim Gießen

### Kokillenguss

Schwerkraftgießen in metallischen Dauerformen

### Feinguss

Wachsausschmelzverfahren

### Druckguß

Warmhammer- /Kalthammerverfahren

### Thixotropie

Gießen mit konventionellen Druckgießmaschinen nur mit erhöhtem Druck. Thixotropieguß hat keine Gaseinschlüsse und ist deswegen nicht so porös wie Guß  -> Werkstoffeigenschaft wie geschmiedet.

## Sintern

### Sintern (siehe Skript)

### MIM

Verarbeitung von Gemisch aus Metallpulver + org. Binder ( PP, Wachs) mit Spritzgießmaschine. Vor Sintern wird Binder therm. oder chemisch enfernt.

Vorteil: filigranere Teile als beim Sintern

## Galvanoformung

Herstellen metallischer Teile durch galvanische Abscheidung auf Modellen. Badmodell aus Metall oder Wachs/Kunststoff mit leitfähigem Überzug evtl. mit Lochraster.

- folienartige Bauteile mit überall annähernd gleicher Dicke

- Bauteile mit nur einseitiger eng tolerierten Geometrie

### LIGA (siehe Skript)

# Umformen

Endzustand L1*b1*h1

Ausgangszustand L0*b0*h0

Volumen bleiben gleich

## Formeln Umformen ( Allgemein )

### Formänderungsverhältnis

| h1 / h0 | [ dimensionslos ] |
| --- | --- |

### Bezogene Formänderung ε

| ε = (h1 – h0) / h0 | [ % ] |
| --- | --- |

### Absolute Formänderung Δ

| Δ =h1 – h0 | [mm] |
| --- | --- |

### Logarithmisches Formänderungsverhältnis /Umformgrad φ

| φ = ln (h1 / h0 ) | [ dimensionslos ] |
| --- | --- |

### Formänderungsfestigkeit kf

| kf = c * φn [N/mm2] | mit: c und n aus Tabelle |
| --- | --- |

### Umformkraft Fideal

| Fideal = A * kf [ N ] | mit: A = Kopffläche Endzustand |
| --- | --- |

## Druckumformen

### Stauchen

Wird bei Nagelköpfen oder Schraubenköpfen angewendet . Stauchungen bis zum Durchmesser d1 bis 1.5 * do  oder l1 bis 2.3 * l0 möglich. ( Siehe Skript )

### Formpressen / Gesenkformen

- Formpressen: Werkzeug schließt die seitlichen Flächen des Werkstücks nicht mit ein  ( Prägen / Besteck )

- Gesenkformen: Werkzeug allseitig umschließend

### Strangpressen

Metall wird aus profilgebundener Matritze ausgepresst.

- Voll – Vorwärts - Strangpressen

- Hohl – Vorwärts – Strangpressen

- Hohlstrangpressen ( Kammerpressverfahren / Bügelpressverfahren )

### Fließpressen

( hohe Stückzahlen )

- Voll – Vorwärts – Fließpressen

- Napf – Rückwärts – Fließpressen

- Kombiniertes Vorwärts / Rückwärts Fließpressen

- Querfließpressen

## Zug- und Druckumformen

### Ziehen

- Drahtziehen ( bis 5μm  )

- Gleitziehen von Rohren ( auch mit schwimmenden Kern möglich )

### Tiefziehen

Boden

Flansch

Zarge

s1

d1

h1

D0

Ronde

s0

#### Ziehspannung σ

| σZ=FSTπ⋅(d1+s1)⋅s1≤Rm | FST | Stempelkraft |
| --- | --- | --- |
|  | d1 | Fertigteil Innendurchmesser |
|  | s1 | Dicke Zarge |
|  | Rm | Zugfestigkeit |

#### Stempelkraft FST

| FST = Rm * π * ( d1 + s1 ) * s1 | FST | Siehe oben |
| --- | --- | --- |
|  | d1 |  |
|  | s1 |  |
|  | Rm |  |

#### Formänderungswirkungsgrad

| FidellFST=0.5bis0.8 | FST | Stempelkraft |
| --- | --- | --- |

#### Ziehverhältnis β

| β = D0 / d1 | D0 | Rondendurchmesser |
| --- | --- | --- |
|  | d1 | Fertigteil Innendurchmesser |

Siehe Tabelle für erreichbares Ziehverhältnis

#### Zuschnittsermittlung ( gleichbleibende Wandstärke )

| π4⋅D02=π4⋅d12+π⋅d1h1D0=d12+4⋅d1⋅h1 mit:( π / 4)*D02= ARonde , ( π / 4)*d12= ABoden , π*d1*h1=AZarge | D0 | Rondendurchmesser |
| --- | --- | --- |
|  | d1 | Fertigteil Innendurchmesser |
|  | h1 | Fertigteil Höhe |

### Biegen (siehe Skript)

### Streckziehen (siehe Skript)

### Kragenziehen

### Innenhochdruck-Umformen (siehe Skript)

# Trennen

## Scherschneiden / Durchsetzen ( Stanzen )

### Schnittkraft Fs,max

| Fs,max = cF * τB * s * L * 1.25 | cF | Faktor für Restbruch Stahl=0.75 Alu=0.6 Cu+Ms=0.85 |
| --- | --- | --- |
|  | τB | Scherfestigkeit (siehe Tabelle) |
|  | s | Blechdicke |
|  | L | Schnittumfang s*L = Scherfläche |
|  | 1.25 | Faktor der stumpfes Werkzeug berücksichtigt |

Hinweis: Gestaltung von Schneidteilen siehe Skript

### Schnittspalt Us

| Us = cu * s * 0.1⋅τB | τB | Scherfestigkeit (siehe Tabelle) |
| --- | --- | --- |
|  | cu | beiτB< 400N/mm2 = 0.005 beiτB >400N/mm2 = 0.010 bei HM- Werkzeugen =0.015 |

## Feinschneiden

- Kein Bruchbereich

- Sehr enger Schnittspalt

- Stempel + Gegenstempel / Schneidplatte + Niederhalter

- Schneidflächen sind als Funktionsfläche nutzbar

### Schnittkraft Fs,max

| Fs,max = τB * s * L | τB | Scherfestigkeit (siehe Tabelle Skript) [mm2] |
| --- | --- | --- |
|  | s | Blechdicke [mm] |
|  | L | Schnittumfang s*L = Scherfläche |

### Gegenstempelkraft FGegen

| FGegen = 50 N/mm2* AGegen | AGegen | Fläche Gegenstempel [mm2] |
| --- | --- | --- |

# Zerspanen

## Drehen

Allgemeine Formeln

A

χ

ap

b

h

f

Vf

Spanungsquerschnitt A

| A = b * h = f * ap | b | Spanungsbreite |
| --- | --- | --- |
|  | h | Spanungshöhe |
|  | f | Vorschub |
|  | ap | Schnitttiefe |

χ = Einstellwinkel

#### Zeitspanvolumen Q

| Q = A * Vc [ cm3/min] | Vc | Schnittgeschwindigkeit [cm /min ] | 1mm2= 0.01cm2 = 1*10-6m2 1mm3= 0.001cm3 = 1*10-9m3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | Spanungsquerschnitt in [ cm2 ] |  |

| Q = π * dm * ap * Vf | Vf | Vorschubgeschwindigkeit |
| --- | --- | --- |
|  | dm | Mittlerer Durchmesser |

#### Zerspankraft

Grobe Faustformel

| F=Fc2+Ff2+Fp2 | Fc | Schnittkraft |
| --- | --- | --- |
|  | Ff | Vorschubkraft |
|  | Fp | Passivkraft |

Fc  : Ff  :  Fp  wie 4 : 2 : 1

#### Schnittkraft Fc

| Fc = A * Kc | A | Spanungsquerschnitt |
| --- | --- | --- |
|  | Kc | Spezifische Schnittkraft -> für Stahl 0.5 * Rm |

#### Spezifische Schnittkraft Kc

| Kc=Kc1.1⋅1mmhmc | Kc1.1 | Aus Tabelle |
| --- | --- | --- |
|  | mc | Aus Tabelle |
|  | h | Spanungsdicke |

#### Spanraumzahl R

R=VolumenderSpanmengeVolumenderselbenStoffmengeunzerspant

#### Schneidstoffe ( siehe Skript )

#### Standzeit

| Vc=T−1K=cT | Vc | Schnittgeschwindigkeit |
| --- | --- | --- |
|  | T | Standzeit Werkzeug |
|  | K | Taylor-Exponent |
|  | cT | Taylor-Konstante |

#### Fertigungskosten pro Werkstück Kp

| Kp = KML * th + th/T * ( KWT + KML1* tw ) + KMat Mit: KML * th =Masch.+ Lohnkosten th/T * ( KWT + KML* tw ) = Werkzeugkosten KMat = Materialkosten | KML | Maschinenstundensatz |
| --- | --- | --- |
|  | th | Hauptzeit ( Zeit für ein Teil ) |
|  | T | Standzeit ( Lebensdauer ) |
|  | KWT | Werkzeugkosten pro Standzeit |
|  | KML1 | Maschinenkosten incl. Lohn |
|  | tw | Werkzeugwechselzeit |
|  | KMat | Materialkosten |

### Formeln zu Schnittzeiten Drehen tc

#### Schnittgeschwindigkeit Vc

| Vc = π * d * n | d | Größter Durchmesser |
| --- | --- | --- |
|  | n | Drehzahl |

#### Anzahl Maschinen

| Bsp.:x1x2=tc1tc2 |  |  |
| --- | --- | --- |

???????????????

#### Schnittleistung Pc

| Pc = Fc * Vc [ W ] [ Nm/s ] | Fc | Schnittkraft |
| --- | --- | --- |
|  | Vc | Schnittgeschwindigkeit [ m/s ] |

#### Getriebewirkungsgrad η / Motorleistung Pmotor

| Pmotor=Pcη [ W ] | Pc | Schnittleistung |
| --- | --- | --- |
|  | η | Wirkungsgrad Getriebe |

## Bohren

α = 0° keine Schneidwirkung , kein Bohren möglich

Vc

1

2

δ

f

A

h

fmax

### Maximaler theoretischer Vorschub fmax

| fmax = tan α * π * D | α | Freiwinkel |
| --- | --- | --- |
|  | D | Außendurchmesser Bohrer |

### Schnittgeschwindigkeit Vc

| Vc = π * D * n ( 10 – 50 m/min ) | D | Außendurchmesser Bohrer |
| --- | --- | --- |
|  | n | Drehzahl |

50 m/min für Hartmetall

### Spezifische Schnittkraft Kc

Kc= 2 * Kc Drehen

### Schnitttiefe ap

| ap=D2bzw.12D−dbei Aufbohren von d auf D | D | Außendurchmesser Bohrer |
| --- | --- | --- |
|  | d | Durchmesser der aufzubohrenden Bohrung |

### Einstellwinkel κ

| Κ=δ2 | δ | Spitzenwinkel |
| --- | --- | --- |

### Spanungsbreite b

| b=apsinΚ=D−d2sinδ2 | ap | Schnitttiefe |
| --- | --- | --- |
|  | Κ | Einstellwinkel |
|  | δ | Spitzenwinkel |
|  | D | Außendurchmesser Bohrer |
|  | d | Durchmesser der aufzubohrenden Bohrung bei bohren ins Volle = 0 |

### Spanungsdicke h

| h=fZ⋅sinΚ | f | Vorschub [mm/n] |
| --- | --- | --- |
|  | Κ | Einstellwinkel |
|  | Z | Schneidenzahl |

### Spanungsquerschnitt A

| A=b⋅h=D−d⋅f2⋅Z | D−d | Beim Aufbohren von d auf D |
| --- | --- | --- |
|  | f | Vorschub [mm/n] |
|  | Z | Schneidenzahl |

### Schnittkraft Fc

| Fc = Kc * A mit: A=D⋅f4 | f | Vorschub |
| --- | --- | --- |
|  | Kc | Spezifische Schnittkraft |

### Schnittmoment Mc

| Mc=2⋅Fc⋅D4=Fc⋅D2 | Fc | Schnittkraft |
| --- | --- | --- |
|  | D4 | Hebelarm Wirkradius |
|  | Faktor 2 steht für 2 Schneiden |  |

### Schnittleistung Pc

| Pc=PMecha.η | PMecha. | Mechanische Leistung |
| --- | --- | --- |
|  | η | Getriebewirkungsgrad > 1 |

### Drehmoment Mc

| Pc = Mc * ω = Mc * π * nc / 30 Mc=30⋅Pcnc⋅π | Pc | Schnittleistung [ W ] |
| --- | --- | --- |
|  | ω | Winkelgeschwindigkeit |
|  | nc | Drehzahl [ 1/min ] |

## Fräsen

Gegenlauffräsen

Vf

fz

Vc

h

ap

ae

ap parallel zur Fräsachse

#### Zahnvorschub fz

| fz=fZ | f | Vorschub |
| --- | --- | --- |
|  | Z | Zähnezahl |

#### Halbwinkelspanungsdicke hm

| hm=aed⋅fz⋅sinΚ | ae | Arbeitseingriff |
| --- | --- | --- |
|  | fz | Zahnvorschub |
|  | Κ | Einstellwinkel 90° für Zylindrische Fräser |
|  | d | Fräserdurchmesser |

#### Spanungsfläche A

| A = hm * ap | hm | Halbwinkelspanungsdicke |
| --- | --- | --- |
|  | ap | Parallel zur Fräserachse laufender Schneideneingriff |

h

Spezifische Schnittkraft Kc

| Kc=Kc1.1⋅1mmhmc | Kc1.1 | Aus Tabelle (siehe Drehen) |
| --- | --- | --- |
|  | h | Spanungsdicke h0.5* fz |
|  | mc | Aus Tabelle |

#### Spezifische Schnittkraft Kcm (mit Halbwinkelspanungshöhe hm)

| Kcm=Kc1.1⋅1mmhmmc | Kc1.1 | Aus Tabelle (siehe Drehen) |
| --- | --- | --- |
|  | hm | Halbwinkelspanungshöhe |
|  | mc | Aus Tabelle |

#### Schnittkraft Fc ( für ständig wachsendes h )

| Fc = b * hm * Kc | b | Spanlänge |
| --- | --- | --- |
|  | hm | Halbwinkelspanungshöhe |
|  | Kc | Spezifische Schnittkraft |

A pro Schneide = b * hm

#### Gesamtschnittkraft Fc ges

| Fc ges = Ze * Fc Mit: Ze=Zπ⋅aed | Ze | Im Eingriff befindliche Schneiden |
| --- | --- | --- |
|  | Fc | Schnittkraft |
|  | ae | Arbeitseingriff |
|  | Z | Zähnezahl |
|  | d | Fräserdurchmesser |

#### Schnittleistung Pc  (nach Salomon und Zicke)

| Pc = ae * ap * Vf * Kcm | ae | Arbeitseingriff |
| --- | --- | --- |
|  | ap | Parallel zur Fräserachse laufender Schneideneingriff |
|  | Vf | Vorschubgeschwindigkeit |
|  | Kcm | Spez. Schnittkraft mit Halbspanungsdicke hm |
|  | ae * ap * Vf | Zeitspanungsvolumen Q [mm3 / min] |

### Gleichlauffräsen

Formeln gelten wie für Gegenlauffräsen

### Umfangs-Planfräsen / Stirn-Planfräsen