Skript Mikroprozessor-Technik

# Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	1

2	Vorwort / Hinweise	4

2.1	Vorwort	4

2.2	Hinweise	4

3	Aufbau eines µC	5

3.1	Pinbelegung	5

3.2	Blockdiagramm	6

3.3	CPU ????	7

3.3.1	CPU-Takt	7

3.4	Prinzipielle Abläufe im µC	7

3.4.1	Programmierung der I/O – Ports von der CPU aus – Prinzip	7

3.5	Speichermanagement bei µC	8

3.5.1	Single-Chip-Modus – nur interner Speicher	8

3.5.2	Betrieb mit externem Speicher	8

3.5.2.1	Prinzipschaltbild	8

3.5.3	externe Speichertypen - Übersicht	8

3.5.4	externer Speicher – Kommunikation	9

3.5.4.1	Non-Multiplexed-Bus-Modus / Demultiplex-Busmodus	9

3.5.4.2	Multiplex – Busmodi	9

3.5.4.3	Ports bei der Datenübertragung mit dem externen Speicher, Speichermodiübersicht	9

3.5.5	Speicherorganisation des 80C166	10

3.5.5.1	Der erste 64K – Block im Detail	10

4	Funktionsbeschreibungen von µC-Funktionen / Programmierung	11

4.1	Interruptverarbeitung – Allgemein	11

4.1.1	Vergleich Interruptverarbeitung / Polling	11

4.1.2	Ablauf eines Interrupts	11

4.1.3	Interruptcontrolregister – Allgemeiner Aufbau	12

4.1.4	Interruptvektor (Trap) – Allgemeiner Aufbau	12

4.1.5	Interrupt – Programmierung in C	13

4.2	Prozessorstatuswort – PSW	13

4.3	EA-Ports	14

4.3.1	Ausgänge initialisieren	14

4.3.2	Bitsetzen in C / Ausgänge schalten auf 0V o. 5V	14

4.3.3	Bitlesen in C / digitale Eingänge Auslesen	14

4.3.4	Beispielprogramm „Lichtschalter“	15

4.4	ADC – Analog-Digital-Wandler	16

4.4.1	Kurze Erklärung ADC / Schaltablauf	16

4.4.2	Register und Schalter des ADC	16

4.4.2.1	Übersicht	16

4.4.2.2	ADCON – ADC-Steuerregister	16

4.4.2.3	ADDAT – ADC – Ergebnisregister	17

4.4.2.4	ADCIC – AD-Interruptcontrolregister	17

4.4.3	Beispielprogramm	18

4.5	GPT 1 – Einheit  und Timer	19

4.5.1	Allgemeines	19

4.5.2	Beschreibung der wichtigsten Register	19

4.5.2.1	T3CON – Timer 3: Steuerungsregister	19

4.5.2.2	T2CON, T4CON – Timer 2 und 4: Steuerungsregister	21

4.5.2.3	T3IC,T2IC, T4IC – Timer: Interruptcontrolregister	23

4.5.2.4	T3, T2, T4 – Timerdatenregister	23

4.5.3	Beispiele:	23

4.5.3.1	Beispiel: Mit Timer festes Rechtecksignal erzeugen	23

4.5.3.2	Beispiel: Rechtecksignal, Startwert aus anderem Timer holen	24

4.5.3.3	Beispiel: Rechtecksignal – veränderliche Pulsweite – Tonrampe	24

4.6	CAPCOM	26

4.6.1	Allgemeines zur CAPCOM	26

4.6.2	Wichtigste Register der CAPCOM	26

4.6.2.1	Übersicht über die SFR’s der CAPCOM	26

4.6.2.2	T01CON – Timer 0 und 1 Steuerungsregister	26

4.6.2.3	CCM0 ... CCM3 -  CAPCOM – Modi – Steuerungsregister	27

4.6.2.4	T0, T1 – CAPCOM – Timer – Register	28

4.6.2.5	CAPCOM - Interruptcontrolregister	28

4.6.3	Beispiel: Rechtecksignal, Flankenlänge messen	29

4.7	Serieller Bus RS232	31

4.7.1	Allgemeines zum RS232 – Port	31

4.7.2	Wichtigsten Leitungen des RS232	32

4.7.3	Beschreibungen der wichtigsten Register	32

4.7.3.1	Registerübersicht	32

4.7.3.2	S0BG – Einstellung der Baudrate	32

4.7.3.3	S0CON – Serialbussteuerungsregister	33

4.7.3.4	S0TIC, S0RIC, S0EIC – Interruptcontrolregister des Serialbus	33

4.7.3.5	S0TBUF – Sendedaten	34

4.7.3.6	S0RBUF – Empfangsdaten	34

4.7.4	Beispiele	34

4.7.4.1	selbstgeschriebene Bibliothek für Serialbus	34

4.7.4.2	Prg. Echo – vom PC gesendete Daten einfach zurücksenden	36

4.7.4.3	Serial to LED – vom PC gesendete Daten an LED’s ausgeben	36

4.8	verschiedenes zu Programmierung	37

4.8.1	Maskierung / bitweise AND – und OR-Verknüpfung	37

4.8.2	wichtige Variabelentypen	37

4.9	Leer- Register	37

5	Zahlendarstellung	38

5.1	Umrechnung von Zahlen in andere Zahlensysteme und Berechn.	38

5.1.1	Zahlen beliebige Basis in Dezimalzahlen:	38

5.1.2	eine Dezimalzahl in eine Zahl anderer Basis:	38

5.1.3	binäre Zahlen in Hexadezimalzahlen und umgekehrt:	38

5.1.4	Subtraktion mit 2er Komplement Zahlen – Zahlentabelle Dez und 2er Komplement	39

5.1.5	vorzeichenlose Dezimalzahlen, Einerkomplement- und Zweierkomplementzahlen	39

5.1.6	Überlauf bei vorzeichenlosen und vorzeichenbehafteten Zahlen	40

5.1.7	Zahlenräume von Zahlen bestimmter Bit-Länge	40

5.1.8	Umrechnung von Zahlen in verschiedenen Zahlensystemen ineinander	40

5.1.9	Addieren von 8-Bit Zahlen	41

5.1.10	Addieren von Hex-Zahlen	41

5.1.11	Rechnen im Zahlenkreis	42

5.2	Große Zahlen in der Computertechnik	42

6	Kurzfragen ???	42

7	Glossar – Worterklärungen	43

8	Stichwortverzeichnis	44

# Vorwort / Hinweise

## Vorwort

Dieses Skript wurde geschrieben, um die Lücken des Vorlesungsskripts und die Unübersichtlichkeit des einzigen, zur Prüfung zugelassenen, Buches wenigstens zum Teil auszugleichen. Außerdem dient es zur Wiederholung des Stoffs.

Es ist nicht komplett und wahrscheinlich auch nicht fehlerfrei, deswegen kann ich keinerlei Haftung auf irgend etwas nehmen, was mittelbar oder unmittelbar durch die Verwendung dieses Skripts entsteht.

Ich hoffe, dass es auch andere außer mir weiter entwickeln. Ich bitte, Ergänzungen  und Korrekturen mir zuzusenden.

Dieses Druckwert ist Teil meines Skripts.

## Hinweise

Alle Angaben von Buchseiten sind, soweit nicht anders angegeben dem Buch Microcomputer Components, SAB 80C166/83C166, Users Manual entnommen.

Blattangaben von Skript beziehen sich auf meine Nummerierung im Skript. Diese ist nach Ablauf der Vorlesung.

Da dies eine rein private Schrift zum lernen ist, werden eingetragene Warenzeichen und sonstige rechte nicht weiter beachtet. Zur eventuellen Weiterverarbeitung aus Daten dieses Skripts sind diese zu beachten.

Dieses Skript darf ohne  Zustimmung des Autors des Originals nicht veröffentlicht werden. Dies schleißt ein Veröffentlichungsverbot auf öffentlichen Ordnern und Verzeichnissen von Hochschul-PC’s ein.

Um die Klausur zu bestehen und vielleicht später mal wieder Mikroprozessoren einfacher zu programmieren empfehle ich außer dem jeweiligen User Manual (Pflichtliteratur) auch Skripts zu C, wie meine Beiden DV1 und DV2-Skripte.

Absätze, bei denen Überschriften mit mehreren Fragezeichen gekennzeichnet sind, sind entweder nicht komplett oder ich bin von der Richtigkeit des zu diesem Thema gefundenen Materials nicht ganz überzeugt.

Aufgrund der Autokorrektur von Word kann es sein, dass statt „EIN“ (Interrupt Enable Bit) „EIN“  irgendwo in diesem Skript steht. Ich hoffe aber, dass ich alle Fehler mittlerweile ausgemerzt habe.

# Aufbau eines µC

## Pinbelegung

Beschreibung der PINS siehe Buch D-4 und nächste Seite.

Beschreibung zur Pinbelegung. (Es werden nur sonst nicht erwähnte Fakten genannt.)

| Pin Nr | Bezeichn. | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 6, 21, 39, 60, 78, 94 | Vss | GND – Ground – 0V – Versorgung |
| 7, 18, 38, 61, 79, 93 | Vcc | 5V – Versorgung |
| 19, 20 | XTAL2, XTAL | 20 Mhz Takt |

## Blockdiagramm

!! Wichtig: Alle für Zusatzfunktionen verwendeten Ports können nicht mehr als EA-Ports verwendet werden !!

Beschreibungen / Erklärungen:

| Bez. | Erklärung der Funktion | belegte Ports und Pins |
| --- | --- | --- |
| Internal Rom Area | Interner Rom / Flash |  |
| OSC | OSC-Taktgenerator |  |
| External Bus Controller, Port 0, 1, 4 | wird als Zugriff für den Externen Speicher verwendet | Port 0,1,4 siehe Speicher |
| USART | serieller Bus, RS232 |  |
| BRG | Baudratengenerator |  |
| T0 .. T6 | Timer |  |
| CAPCOM | Capture – Compare-Einheit |  |
| ADC | Analog-Digital-Wandler |  |
| P.... als EA-Ausg. | alle Ausgänge können Bidirektional als EA-Ausgänge zum Steuern oder als Schalteingänge verwendet werden. |  |

## CPU ????

CPU siehe Blatt 10

### CPU-Takt

Der Takt des 80C166 ist intern 20 MHz (entspricht 50ns Taktzeit). Dies werd durch einen externen Takt von 40 MHz (entspricht 25 ns) erzeugt.

Vorteil / Grund für die Heruntertaktung: Es entstehen 100% gleich lange high- und  low – Zeiten für die Taktung der CPU

## Prinzipielle Abläufe im µC

### Programmierung der I/O – Ports von der CPU aus – Prinzip

ROM

CPU

RAM

SFR-Register (1/0)

Ports / IO’s

SFR-Register .... Special Function Register

Eigenschaften: Aufbau als Dual Ported RAM, Speichert Status der IO-Ports ab

## Speichermanagement bei µC

µC können internen-, externen-, oder internen und externen Speicher haben.

### Single-Chip-Modus – nur interner Speicher

Prozessor von außen gesehen:

80C166

DS

PS

Spannung

Clock

Prozess

DS ... Datenspeicher

PS ... Programmspeicher

### Betrieb mit externem Speicher

#### Prinzipschaltbild

Daten über Datenbus

(bei 80C166: P1)

80C166

Speicher, extern

Adressen über Adressbus

(bei 80C166: P0, P4)

### externe Speichertypen - Übersicht

| Name | Beschreibung |
| --- | --- |
| RAM | RAM – Statisch: speichert 1 Bit solange Strom da RAM – dynamisch: muß ständig refreshed werden |
| ROM | Read only Memory – fest vom Hersteller programmiert |
| OTP | einmal beschreibbar mit Programmiergerät |
| E-PROM | Testspeicher, mit UV Licht im ausgebauten Zustand löschbar (mehrfach beschreibbar) |
| Flash | blockweise per Programm im eingebauten Zustand löschbar |

### externer Speicher – Kommunikation

#### Non-Multiplexed-Bus-Modus / Demultiplex-Busmodus

siehe Buch S. 9-8, Figure 9.5 und S. 9-9, Figure 9.6

siehe Skipt Blatt 13

Beim Non-Multiplexed-Bus-Modus werden Adress- und Datenbus über verschiedene Leitungen geführt. Dies hat den Nachteil, dass mehr IO-Ports für die Kommunikation reserviert sind. Vorteile: keine Zusatzgeräte nötig, schneller Kommunikation Prozessor, Speicher.

Belegung bei 80C166:

| Port 1 (P1) | Adressbus; bei 16-Bit extern Memory nur 15 Bit verwendet, bei 2X8 Bit alle 16Bit verw. |
| --- | --- |
| Port 0 | Datenbuss, 16 Bit verwendet |
| WR# | Steuersignal (wirte  low) (P3.13; PIN 95) |
| RD# | Steuersignal (read  low) (PIN 26) |
| clkout | Clock (P3.15; PIN 97) |
| ALE | Steuersignal, wenn Adressen gesendet werden |

Ablauf Speichern

- Schreiben der Adresse durch µC  (P1, P4)

- Datenausgabe durch Prozessor (P0)

- Steuerbefehl: Schreiben (WR#)

Ablauf Lesen

- Schreiben der Adresse durch µC (P1, P4)

- Steuerbefehl – Lesen (RD#)

- Daten empfangen (P0)

#### Multiplex – Busmodi

siehe Buch S. 9-5ff; Blatt 14

Bei den verschiedenen Multiplexed – Busmodi werden die Daten und Adressen (unterste 16 Bit) für die Speicherverwaltung über die selben Leitungen geschickt. Dies hat den Vorteil, dass alle 16 IO-Ports  von P1 frei für die Verwendung als IO-Ports werden. Nachteile: langsamer Datenübertragung vom/zum Speicher, zusätzlicher Baustein, der Daten- und Adressinformationen trennt wird benötigt. (Name: ADDR – LATCH)

Bezeichnungen der Leitungen wie bei Demultiplexed-Mode

#### Ports bei der Datenübertragung mit dem externen Speicher, Speichermodiübersicht

| externe Bus-Konfiguration | Ports werden verwendet für |  |  | EBC1 | EBC0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A17,A16 | A15 bis A0 | D15 bis Do |  |  |
| Single Chip Mode (nur interner ROM verwendet) | - | - | - | 0 | 0 |
| 18 Bit Adress / 8 Bit Daten; Time Multiplexed (interner ROM ausgeschaltet) | P4 | P0 | P0(low) | 0 | 1 |
| 18 Bit Adress / 16 Bit Daten; Time Multiplexed (interner ROM ausgeschaltet) | P4 | P0 | P0 | 1 | 0 |
| 18 Bit Adress / 16 Bit Daten; Non Multiplexed (interner ROM ausgeschaltet) | P4 | P1 | P0 | 1 | 1 |

EBC1 und EBC0 sind Teile von Syscon, einer Systemvariable, die im Programmkopf eines jeden µC-Programms stehen muss und den Mikrocontroller über seine Hardware-Umgebung informiert.

### Speicherorganisation des 80C166

Der 80C166 hat 18 Adressleitungen an P1, P4 und 16 Datenleitungen an P0 für die Kommunikation mit externem Speicher. (siehe oben)

Er kann den Speicher entweder Byteweise oder Wordweise adressieren. Das heißt, pro Speicherzugriff werden entweder 8 Bit oder 16 Bit übertragen.

Bei der Übertragung im 8 Bitmodus hat der Speicher maximal 218-1 direkt ansprechbare Speicherzellen. Das gibt ein Speichervolumen von  262144 Byte oder 256 Kbyte.

Bei der Wordweisen (d.h. 16 Bitweisen) Adressierung werden immer 2 Byte im Speicher als ein Wort gleichzeitig zur CPC geschickt.

Der Speicher des 80C166 ist wie folgt aufgebaut.

| Nr | Speicherblock | Beschreibung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (2^18)-1 |  8 Bit  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 3 |  | High Byte / odd / ungerade Adresse | 16-Bit Speicherstelle |
| 2 |  | Low Byte / even / gerade Adresse |  |
| 1 |  | High Byte / odd / ungerade Adresse | 16-Bit Speicherstelle |
| 0 |  | Low Byte / even/ gerade Adresse |  |

Wie man sieht kann man jeden Speicherbaustein als 8 – oder 16 Bit Speicher verwenden. Wird der Speicher als Bytespeicher verwendet, so muss jede Adresse einzeln angesprochen werden, bei 16 Bit ist das Low Byte uninteressant.

Der Speicher kann hardwaremäßig verschieden aufgeteilt sein.

Mögliche Aufteilung für die maximal adressierbare Speichergröße des Chips:

4 Speicherblocks mit 64 Kbyte (4X64Kbyte). Pro Block sind hier 16 Adressleitungen notwendig.

Um die Blocks unterscheiden zu können, werden der Instruction Pointer (IP) und der Codesegmentpointer (CSP) verwendet

#### Der erste 64K – Block im Detail

| FFFFh | 512 X 8 Bit | SFR-Bereich (256 Worte) (IO-Steuerung) | NUR INTERN |
| --- | --- | --- | --- |
| FE00h |  |  |  |
| FDFFh | 1K Byte | internes RAM |  |
| FA00h |  |  |  |
| 01FFh | 128 X 4 Byte | Interruptvektoren (512X8Bit) |  |
| 0000h |  |  |  |

# Funktionsbeschreibungen von µC-Funktionen / Programmierung

## Interruptverarbeitung – Allgemein

### Vergleich Interruptverarbeitung / Polling

ist das stetige Abfragen eines beliebigen Ereignisses in einem Abfragezyklus (Schleife)

| Polling | Polling ist das stetige Abfragen eines beliebigen Ereignisses in einem Abfragezyklus (Schleife) Nachteile: - nur gelegentliches Abfragen der Ereignisse  schlechte Reaktion - keine Priorisierung der Ereignisse möglich Vorteil: - einfache Programmierung |
| --- | --- |
| Interrupt-verarbeitung | Bei der Interruptverarbeitung wird ereignisorientiert gearbeitet. Ein Ereignis (Bsp.: Analogdigitalwandlung beendet) wird vom Steuerwerk mit einem Unterbrechungsbefehl gemeldet. Das laufende Programm wird dann unterbrochen und zu einem speziellen Unterprogramm gesprungen. Nachteil: - schwierigere Programmierung Vorteile: - fast sofortige Reaktion auf Ereignisse - Ereignisse können gewichtet / priorisert werden. Eigenschaften der Interruptverarbeitung: - Interruptprogramme können nach Priorität weiter unterbrochen werden - Interruptprogramme sollten kurz sein und nur das allerwichtigste durchführen, da sonst das Hauptprogramm zu lange unterbrochen wird. |

### Ablauf eines Interrupts

siehe Batt 17ff, Buch S.7-1ff

Trapnummer und Interruptregisternamen siehe Buch S7-3

Ablauf der Interruptverarbeitung in Kürze:

- Im Interruptcontrolregister wird das Interruptflag (IR) gesetzt
 Halterelais
 zugeordnete, feste Bits

- Bit wir über IE (Interrupt enable) weitergeleitet, wenn IE geschlossen ist.

- Alle Ereignisse werden an den Interruptcontroller weitergeleitet wenn IEN=1 ist (IEN ist das einzige Bit, im PSW das vom Programmierer gesetzt wird)

- Interruptcontroller wählt Ereignis mit höchster Priorität aus.

- Unterbrechungswerk überprüft, ob Priorität von Ereignis größer ist, wie die Priorität des aktuell laufenden Prozesses  bei größerer Priorität unterbricht das Unterbrechungswert den Ablauf des Prozesses, setzt das Interruptflag des Ereignisses zurück (damit gleiches Ereignis nicht zweimal bearbeitet wird) und veranlasst

- Sprung zur Trapnummer / Interruptvektor

- Sprung zur dazugehörigen Programmadresse

- Ablauf der Interruptserviceroutine

- „RETI“  Rücksprung in den aktuellen Programmablauf

### Interruptcontrolregister – Allgemeiner Aufbau

Trapnummer und Interruptregisternamen siehe Buch S.7-3

Alle Interruptcontrolregister haben den gleichen allgemeine Aufbau, sie heiße alle  xxIC, wobei xx für das Ereignis steht.

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reservier mit 0 |  |  |  |  |  |  |  | IR | IE | ILVL |  |  |  | GLVL |  |

| Bezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- |
| IR | Interrupt Request – Halterelais des Ereignisses – wird bei Interruptverarbeitung automatisch zurückgesetzt (s.o.); muss bei Polling manuell zurückgesetzt werden |
| IE | Interrupt Enable – Steuert ob Bit weitergeleitet werden soll (s.o.) |
| ILVL | Priorität des Ereignisses (0-15dez) |
| GLVL | Gruppenlevel (0-3dez) |

Hinweis: Außer der Interruptcontrolregister der verwendeten Interrupts muss noch das globale Interrupt Enable Bit IEN enable gesetzt werden. Es befindet sich im PSW und gilt für alle Interrupts.

C-Syntax: IEN=1;

### Interruptvektor (Trap) – Allgemeiner Aufbau

Der Interruptvektor, das Ziel des Traps (= Sprung), besteht aus 4 Byte

| IP | HB |  | IP ... Adresse im Speicherblock |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LB |  | CSP ... Codesegmentpointer; gibt den Speicherblock an, in dem die Interrupt Serviceroutine beginnt |
| CSP |  |  |  |
| JMP |  |  | JMP ... Befehl Jump (Springe zu Adresse) |

### Interrupt – Programmierung in C

Das C-Programm für die Interruptverarbeitung hat folgende allgemeine Form:

| Listing | Erklärung |
| --- | --- |
| interrupt (0x22) void test(void) | Programmkopf der Interrupt Service Routine; mit Trapnummer (hier 0x22, Siehe Buch S. 7-3) und allgemeinem Funktionsaufruf mit Funktionsnamen und ggf. Übergabevariablen (hier void  keine, normal) |
| { // Befehle; } | Befehle der Interruptroutine, möglichst Kurz |
| void main (void) | Programmkopf des Hauptprogramms (normal immer void = keine Variablenübergabe) |
| { |  |
| // Initialisierung: |  |
| T2IC=0x0044; | Setzen des Interruptcontrollregisters, s.o. (hier: für den Timer 2 mit GLVL=0, ILVL=1, IE=1) |
| IEN=1; | Globales Interruptenable Bit im PSW setzen, ermöglicht Interruptverarbeitung |
| while(1);// Endlosschleife | Endlosschleife, hier verharrt das Hauptprogramm, bis der Prozessor ausgeschaltet oder ein Reset durchgeführt wird. |
| } |  |

## Prozessorstatuswort – PSW

siehe Buch S.5-18 ff

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ILVL |  |  |  | EIN | HLDEN | - | - | - | USR0 | MULIP | E | Z | V | C | N |

Beschreibung der Flags:

| Flag-Kurz-bezeichn. | Flagname | Beschreibung | Wich-tig |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Negative-Flag | Bei negativen Zahlen | X |
| C | Carry-Flag | Überlauf-Flag bei nichtvorzeichenbehafteten Zahlen | X |
| V | Overflow-Flag | Überlauf-Flag bei vorzeichenbehafteten Zahlen | X |
| Z | Zero-Flag | alles Null | X |
| E | End of Table | bei 80h und 8000h – prozessorspezifisch |  |
| MULIP | Multiplikation / Division in Arbeit |  |  |
| USR0 | frei verwendbar | - prozessorspezifisch |  |
| - | nicht verwendete Flags |  |  |
| HLDEN | Hold Enable | Für Kommunikation bei Multiprozessorsystemen |  |
| IEN | globales Interrupt Enable-Flag | Unterbrechungen / Interrupts werden durhgeführt (j/n) einzig durch den Programmierer gesetztes Bit | X |
| ILVL | Priorität |  | X |

## EA-Ports

### Ausgänge initialisieren

Digitale IO-Ports, die als Ausgänge verwendet werden, müssen initialisiert werden, solche die  als Eingänge dienen können initialisiert werden.

Die Initialisierung von digitalen IO-Ports sieht wie folgt aus:

| _putbit(1,DP2,7); | Bezeichnung / Wert in Beispiel | Erklärung |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | Gibt an, ob Pin Eingang oder Ausgang ist: 1  Pin ist Ausgang, Schaltbar 0  Pin ist Eingang, Schalter (Standard aller IO-Ports bei Programmstart) |
|  | DP2 | Setzten des Direction-Port-Registers: Hier wird Port / Block 2 gewählt. |
|  | 7 | Pinnummer im Blocks des zu initialisierende IO-Ports |

### Bitsetzen in C / Ausgänge schalten auf 0V o. 5V

| _putbit(1,P2,7); | Bezeichnung / Wert in Beispiel | Erklärung |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | Gibt an, ob Pin Ein- oder ausgeschaltet wird: 1  Pin auf 5V einschalten 0  Pin auf 0V ausschalten (Standard aller IO-Ports bei Programmstart) |
|  | P2 | Auswählen des Blocks /Ports: Hier wird Port / Block 2 gewählt. |
|  | 7 | Pinnummer im Blocks des zu schaltenden Ausgangs |

Hinweis: Block muss zum Schalten vorher initialisiert werden (s.o.)

### Bitlesen in C / digitale Eingänge Auslesen

| erg=_getbit(P3,2); | Bezeichnung / Wert in Beispiel | Erklärung |
| --- | --- | --- |
|  | P3 | Auswählen des Blocks /Ports: Hier wird Port / Block 3 gewählt. |
|  | 2 | Pinnummer im Blocks des zu lesenden Eingangs |

### Beispielprogramm „Lichtschalter“

/*     Funktion: Mit den Schaltern P5.0-P5.7 sollen die LED`s	  */

/*  			    an P2.0-P2.7 geschaltet werden.			  */

#include "reg167.h"

/*---------------------- MAIN PROGRAM ----------------------*/

int main (void)

{

/* Ports P2.0 ... P2.7 als Ausgang init. */

_putbit(1,DP2,0); _putbit(1,DP2,1);    // Ausgaenge Initialisieren

_putbit(1,DP2,2); _putbit(1,DP2,3);

_putbit(1,DP2,4); _putbit(1,DP2,5);

_putbit(1,DP2,6); _putbit(1,DP2,7);    // Ausgaenge init Ende

P2=0x0000;                             // alle Dioden aus

for (;;) // Endlos Schleife zum Schalter abfragen und LED schalten

{

if (_getbit(P5,0)==1)   // Schalter P5.0 abfragen

_putbit(1,P2,0);   // wenn P5.0 eingeschaltet, LED P2.0 einsch.

else _putbit(0,P2,0);  // sonst P2.0 ausschalten

if (_getbit(P5,1)==1)   // analog wie oben nur mit PX.1

_putbit(1,P2,1);

else _putbit(0,P2,1);

if (_getbit(P5,2)==1)

_putbit(1,P2,2);

else _putbit(0,P2,2);

if (_getbit(P5,3)==1)

_putbit(1,P2,3);

else _putbit(0,P2,3);

if (_getbit(P5,4)==1)

_putbit(1,P2,4);

else _putbit(0,P2,4);

if (_getbit(P5,5)==1)

_putbit(1,P2,5);

else _putbit(0,P2,5);

if (_getbit(P5,6)==1)

_putbit(1,P2,6);

else _putbit(0,P2,6);

if (_getbit(P5,7)==1)

_putbit(1,P2,7);

else _putbit(0,P2,7);	//Ende

} // Schleifenende

} // Programmende

## ADC – Analog-Digital-Wandler

siehe Buch S. 8 – 54 ff

### Kurze Erklärung ADC / Schaltablauf

Die 10 verwendbaren ADC – Eingänge, AN0 bis AN9 an den Pins 5.0 bis 5.9 werden über eine Multiplexer (MUX) und dem Sample und Hold – Baustein, der die Spannung über die Abtastzeit konstant hält, dem 10Bit-Konverter zugeführt. (Siehe Buch S. 8-54 Figure 8.3.1)

Der Multiplexer wir vom Conversion Control gesteuert, der entscheidet welcher ADC – Port gerade ausgelesen wird.

### Register und Schalter des ADC

#### Übersicht

| Bezeich-nung | Name | Beschreibung / Funktion |
| --- | --- | --- |
| P5 | Port 5 Data Register | Register der verwendeten IO-Ports. Die Pins, die für den ADC verwendet werden, können natürlich nicht mehr für andere Funktionen verwendet werden. |
| ADDAT | ADC Result Register | beinhaltet das Ergebnis der letzten AD-Wandlung |
| ADCON | ADC Control Register | ADC- Steuerungsregister siehe unten |
| ADCIC | ADC End of Conversation Interrupt Register | Interrupt Controlregister für den Interrupt, der gesetzt wird, wenn die AD-Wandlung beendet ist |
| ADEIC | ADC Overrun Interrupt Error Register | Interrupt Controlregister für den Interrupt, der gesetzt wird, wenn am ADC ein Fehler auftritt (siehe Buch S. 8-59) |

#### ADCON – ADC-Steuerregister

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | ADBSY | ADST | - | ADM |  | ADCH |  |  |  |

| Symbol | Funktion |
| --- | --- |
| ADCH | ADC-Kanalauswahl: (es muss die Bitfolge des zu verwendeten Kanals eigegeben werden: ADCH; Kanal Nr.; ADCH; Kanal Nr.. Bit 3; Bit 2; Bit 1; Bit 0; Bit 3; Bit 2; Bit 1; Bit 0. 0; 0; 0; 0; AN0; 0; 1; 1; 0; AN6. 0; 0; 0; 1; AN1; 1; 1; 1; AN7. 0; 0; 1; 0; AN2; 1; 0; 0; 0; AN8. 0; 0; 1; 1; AN3; 1; 0; 0; 1; AN9. 0; 1; 0; AN4; 1; 0; 1; X; res.. 0; 1; 0; 1; AN5; 1; 1; X; X; res.. res. ... Reserviert, nicht verwendet siehe auch Buch S. 8-57 Tab 8.3.2 |
| ADM | ADC – Moduswahl: ADM; Beschreibung der Modi. Bit 1; Bit 0. 0; 0; Single Chanal Conversion – Einmalige ADC-Wandlung nach ADST des gewählten Kanals; ADST wird nach jeder Wandlung auf 0 gesetzt. 0; 1; Single Channel Continuous Conversion – dauernde ADC-Wandlung des gewählten Kanals so lange wie ADST=1. 1; 0; Auto Scan Conversion – mehrere ADC- Kanäle werden einmal gewandelt. Es wird beim mit ADCH eingestellten Kanal begonnen und bis zum AD0 alle nacheinander Konvertiert und an ADDAT ausgegeben. Nach einmaligem Scan wird ADST auf 0 gesetzt und muss zur neuerlichen Wandlung erneut gestartet werden.. 1; 1; Auto Scan Continuous Conversion – wie Auto Scan Conversion nur dauernde Convertiertung. siehe Buch S. 8-58 |
| ADST | ADC-Startbit – Startet die AD-Wandlung |
| ADBSY | ADC-Busy – gibt an ob eine Wandlung gerade in Aktion ist (1) oder der Wandler nicht arbeitet (0) |
| - | reserviert ( mit 0 beschreiben) |

#### ADDAT – ADC – Ergebnisregister

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHNR |  |  |  | - | - | Ergebnis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Symbol | Funktion |
| --- | --- |
| Ergebnis | 10-bit Ergebnis der ADC-Wandlung; Um das Ergebnis einer AD-Wandlung alleine in einer Variable zu schreiben ist ADDAT zu Maskieren: erg=ADDAT&0x03FF; |
| CHNR | 4-bit Kanalnummer des gewandelten Kanals; Kanalnummer in eigener Variable: kanal=ADDAT&0xF000; |
| - | reserviert (kein definierter Inhalt, also nicht lesen) |

#### ADCIC – AD-Interruptcontrolregister

Trapnummer: 28h

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reserviert mit 0 |  |  |  |  |  |  |  | ADCIR | ADCIE | ILVL |  |  |  | GLVL |  |

| Bezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- |
| ADCIR | Interrupt Request – Halterelais des Ereignisses – wird bei Interruptverarbeitung automatisch zurückgesetzt (s.o.); muss bei Polling manuell zurückgesetzt werden |
| ADCIE | Interrupt Enable – Steuert ob Bit weitergeleitet werden soll (s.o.) |
| ILVL | Priorität des Ereignisses (0-15dez) |
| GLVL | Gruppenlevel (0-3dez) |

Hinweis: Außer der Interruptcontrolregister der verwendeten Interrupts muss noch das globale Interrupt Enable Bit IEN enable gesetzt werden. Es befindet sich im PSW und gilt für alle Interrupts.

C-Syntax: IEN=1;

### Beispielprogramm

/*      Funktion:         Ausgabe des Analogwandler - Wertes in einer  */

/*                        Variable ablegen - Aufbau mit Interruptr.    */

/*   	Verwendete E/A's: Verwendung des AD-Wandlers an 5.10, 	       */

/*                        Wandler 9. 	                               */

#include "reg167.h"

int ad; // globale Variable initialisieren

/*------------------ Interrupt - Routinen ------------------*/

interrupt(0x28)void adint(void)

{

//_putbit(1,P7,5);	    // Ausgang P7.5 (Oszi zur Zeitmessung) an

//while (ADBSY==1);	    // Warten bis Wandlung beendet

//_putbit(0,P7,5);	    // Ausgang P7.5 (Oszi) aus

ad=ADDAT&0x03FF;	    // Zuweisung des 10 Bit-Wertes

ADST=1;                 // AD-Wandler-Startkommando

}

/*---------------------- MAIN PROGRAM ----------------------*/

int main (void)

{

_putbit(1,DP7,5);  // Ausgang zur Zeitmessung initialisieren

ADCON=0x000A;  // Initialisierung des ADC

// ADCH: Eingangskanalwahl = 1100: Kanal 10

// bei 80C167 wählen

// ADM: Analog-Wandler-Modus = 00: Einmalige

//      Wandlung bei jedem ADST

// ADST: Startkommando des ADC = 0: nicht sofort starten

// ADBSY: Status des ADC: nicht gesetzt

ADCIC=0x0044;  // Initialisierung des ADC - Interrupt-Control Register

// GLVL: Gruppenlevel = 00     ILVL: Priorität = 0001

// ADCIE: Interrupt Enable=1:Auf Interrupts wird reagiert

// ADCIR:Interr.-Auslösung=0:Interrupt nicht sofort start

ADST=1;        // AD-laeuft los

while(1);	  // Endlosschleife

}

## GPT 1 – Einheit  und Timer

siehe Buch S. 8-22 ff für GPT allgemein; Buch S. 8-26 für GPT1

### Allgemeines

Die GPT1 Einheit kann zum Messen von Zeiten und dabei Setzen oder Auslesen von Werten an IO-Ports verwendet werden. Die GPT1-Einheit kann zum Beispiel für Messaufgaben oder für die Pulsweitenmodulation (PWM) verwendet werden. Um eine Zähler (bei GPT1 T3) dauernd weiter zählen zu lassen, kann man über die Hilfszähler T2 und T4 den Hauptzähler T3 entweder mit Anfangswerten bei 0 – Unterlauf oder Überlauf füttern oder Werte bei einem bestimmten Ereignis den Wert abholen.

### Beschreibung der wichtigsten Register

#### T3CON – Timer 3: Steuerungsregister

siehe Buch S.8-27

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | T3OTL | T3OE | T3UDE | T3UD | T3R | - | T3M |  | T3I |  |  |

| Symbol | Funktion |  |
| --- | --- | --- |
| T3I | Tmer 3 Input – Auswahl: Hinweis: Zuerst T3M auswählen: Für Timer und Gated Timer Mode: Bei Timern wird hier die Zählgeschwindigkeit festgelegt. Bei von 40 MHz abweichendem Prozessortakt muss mit fT3 = fOSC / (16*2<T3I>) die Frequenz berechnet werden. Bei 40 MHz (Standard) gilt: T3I. Bitkombination; 000b; 001b; 010b; 011b; 100b; 101b; 110b; 111b. Vorteiler der Vorfrequenz; 16; 32; 64; 128; 256; 512; 1024; 2048. Zählfrequenz; 2,5 MHz; 1,25 MHz; 625 KHz; 156,25 KHz; 78,125 KHz; 39,06 KHz; 39,06 KHz; 19,53 KHz. Taktdauer; 400 ns; 800 ns; 1,6 µs; 3,2 µs; 6,4 µs; 12,8 µs; 25,6 µs; 52,2 µs. Periode für einmal durchzählen; 26 ms; 52,5 ms; 105 ms; 210 ms; 420 ms; 840 ms; 1,68 ms; 3,36 ms. Für Counter / Zähler Mode: Im Zählermodus kann T3 Signalwechsel an T3IN = P3.6 zählen. Folgende Zählmodi sind möglich: T3I. Bit 2; Bit 1; Bit 0. 0; 0; 0; Keine Zählung / T3 ausgeschaltet. 0; 0; 1; positive Flanken an T3IN werden gezählt. 0; 1; 0; netative Flanken an T3In werden gezählt. 0; 1; 1; positive und negative Flanken an T3IN werden gezählt. 1; X; X; reserviert / nicht verwendet. |
| T3M | Timer 3 Modus Auswahl: T3M; Modus. Bit 1; Bit 0. 0; 0; Timer; Verwendung als gewöhnlicher Timer mit interner, fester Frequenz, wird mit T3I eingestellt. 0; 1; Counter; Verwendung als Zähler. 1; 0; Gated Timer (gate high active); Über externes Spannungssignal wird ob entschieden ob Zähler zählt oder nicht (siehe Tab. 8.2.3). 1; 1; Gated Timer (gate low active). siehe Buch S. 8-28 |
| T3R | Timer Run Bit: T3R=1  Timer läuft T3R=0  Timer läuft nicht / stopt |  |
| T3UD | Timer vorwärts / rückwärts – Bit: | Die Zählrichtung hängt nicht nur von den beiden Bits T3UD und T3UDE, sondern auch vom T3EUD (an Pin 3.4) ab. Wenn T3UDE=0, dann ist Wert an externem Bit egal, sonst muss er beachtet werden Pin T3EUD; Bit T3UDE; Bit T3UD; Zählrichtung. X; 0; 0; Aufwärts. X; 0; 1; Abwärts. 0; 1; 0; Aufwärts. 1; 1; 0; Abwärts. 0; 1; 1; Abwärts. 1; 1; 1; Aufwärts. siehe Buch Tabelle 8.2.2 |
| T3UDE | Timer 3 extern vorwärts / rückwärts – Enable bit |  |
| T3OE | Schaltet signal T3OTL auf Ausgang P3.3 als Wechsler bei Überläufen oder nicht: T3OE=0  Pin an P3.3 wechselt nicht T3OE=1  Pin an P3.3 wechselt bei jedem Zählerüberlauf * |  |
| T3OTL | Schaltet selbstständig bei jedem Zählerüberlauf / -Unterlauf von 0 auf 1; kann als Bit ausgelesen werden oder über T3OE auf P3.3 ausgegeben werden * |  |
| - | reserviert (mit 0 beschreiben) |  |

* siehe auch Blatt Labor 5 / Blockschaltbild des Timerblocks 1

#### T2CON, T4CON – Timer 2 und 4: Steuerungsregister

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | TxUD | TxR | TxM |  |  | TxI |  |  |

Hinweis: x steht für Timernummer

| Symbol | Funktion |
| --- | --- |
| TxI | Timer Input – Auswahl: Hinweis: Zuerst TxM auswählen: Für Timer und Gated Timer Mode: Bei Timern wird hier die Zählgeschwindigkeit festgelegt. Bei von 40 MHz abweichendem Prozessortakt muss mit fTx = fOSC / (16*2<TxI>) die Frequenz berechnet werden. Bei 40 MHz (Standard) gilt: T2I / T4I. Bitkombination; 000b; 001b; 010b; 011b; 100b; 101b; 110b; 111b. Vorteiler der Vorfrequenz; 16; 32; 64; 128; 256; 512; 1024; 2048. Zählfrequenz; 2,5 MHz; 1,25 MHz; 625 KHz; 156,25 KHz; 78,125 KHz; 39,06 KHz; 39,06 KHz; 19,53 KHz. Taktdauer; 400 ns; 800 ns; 1,6 µs; 3,2 µs; 6,4 µs; 12,8 µs; 25,6 µs; 52,2 µs. Periode für einmal durchzählen; 26 ms; 52,5 ms; 105 ms; 210 ms; 420 ms; 840 ms; 1,68 ms; 3,36 ms. Siehe auch S. 8-34 Für Counter / Zähler Mode: Im Zählermodus können Signalwechsel gezählt werden. Folgende Zählmodi sind möglich: T2I / T4I. Bit 2; Bit 1; Bit 0. 0; 0; 0; Keine Zählung / Tx ausgeschaltet. 0; 0; 1; positive Flanken an TxIN werden gezählt. 0; 1; 0; netative Flanken an TxIN werden gezählt. 0; 1; 1; positive und negative Flanken an TxIN werden gezählt. 1; 0; 0; Keine Zählung / Tx ausgeschaltet. 1; 0; 1; positive Flanken von T3OTL werden gezählt. 1; 1; 0; negative Flanken von T3OTL werden gezählt. 1; 1; 1; positive und negative Flanken von T3OTL werden gezählt. siehe Buch S.8-35 ff Für Reload / Nachlade Modus: Im Nachlademodus werden in den Hilfszählern gespeicherte Werte bei einem Ereignis in den Hauptzähler hochgeladen: T2I / T4I. Bit 2; Bit 1; Bit 0. 0; 0; 0; Keine Nachladung / Tx ausgeschaltet. 0; 0; 1; Nachladung bei positiver Flanken an TxIN. 0; 1; 0; Nachladung bei netativer Flanken an TxIN. 0; 1; 1; Nachladung bei positiver und negativer Flanken an TxIN. 1; 0; 0; Keine Nachladung / Tx ausgeschaltet. 1; 0; 1; Nachladung bei positiver Flanken an T3OTL. 1; 1; 0; Nachladung bei negativer Flanken an T3OTL. 1; 1; 1; Nachladung bei positiver und negativer Flanke an T3OTL. siehe Buch S. 8-37 ff Für Capture-Modus: T2I / T4I; Ereignis, wann Wert übernommen wird. Bit 2; Bit 1; Bit 0. X; 0; 0; keine Fangereignis ausgewählt, Tx ausgeschaltet. X; 0; 1; positive, externe Flanke an T2IN (P3.7) / T4IN (P3.5). X; 1; 0; negative externe Flanke an T2IN (P3.7) / T4IN (P3.5). X; 1; 1; positive und negative Flanke an TxIN. Hinweis DP3.7 / DP3.5 müssen 0 sein, damit Daten gelesen werden können. |
| TxM | Timer 2 / 4 Modus Auswahl: T2M / T4M; Modus. Bit 2; Bit 1; Bit 0. 0; 0; 0; Timer; Verwendung als gewöhnlicher Timer mit interner, fester Frequenz, wird mit TxI eingestellt. 0; 0; 1; Counter; Verwendung als Zähler. 0; 1; 0; Gated Timer (gate high active); Über externes Spannungssignal wird ob entschieden ob Zähler zählt oder nicht. 0; 1; 1; Gated Timer (gate low active). 1; 0; 0; Reload – Modus:. 1; 0; 1; Capture – Modus: aktuelle Zählerwerte des Haupttimers T3 bei einer Flankenänderung an T2IN / T4IN in T2 / T4 speichern (Modi siehe oben, siehe Buch S. 8-41) Hinweis: zur Kaskadierung von Zählern verwendbar. 1; 1; X; reserviert, nicht verwendet. siehe Buch S. 8-34, Tabelle 8.2.5 |
| TxR | Timer Run Bit: TxR=1  Timer läuft TxR=0  Timer läuft nicht / stoppt |
| TxUD | Timer vorwärts / rückwärts – Bit: TxUD=0: Zähler / Timer zählt aufwärts TxUD=1 Zähler / Timer zählt abwärts |
| - | reserviert (mit 0 beschreiben) |

siehe auch Blatt Labor 5 / Blockschaltbild des Timerblocks 1

#### T3IC,T2IC, T4IC – Timer: Interruptcontrolregister

Trapnummern:

Haupttimer T3: 23h;         Hilfstimer   T2: 22h;               Hilfstimer   T4: 24h

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reserviert mit 0 |  |  |  |  |  |  |  | TxIR | TxIE | ILVL |  |  |  | GLVL |  |

| Bezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- |
| TxIR | Interrupt Request – Halterelais des Ereignisses – wird bei Interruptverarbeitung automatisch zurückgesetzt (s.o.); muss bei Polling manuell zurückgesetzt werden |
| TxIE | Interrupt Enable – Steuert ob Bit weitergeleitet werden soll (s.o.) |
| ILVL | Priorität des Ereignisses (0-15dez) |
| GLVL | Gruppenlevel (0-3dez) |

Hinweise:

- x steht für Timernummer

- Außer der Interruptcontrolregister der verwendeten Interrupts muss noch das globale Interrupt Enable Bit IEN enable gesetzt werden. Es befindet sich im PSW und gilt für alle Interrupts.
C-Syntax: IEN=1;

#### T3, T2, T4 – Timerdatenregister

In den Timerdatenregistern befinden sich die jeweils aktuellen Zählerwerte. Sie können beschrieben (=verändert) und gelesen werden. Die Timerwerte sind 16Bit unsigned-Zahlen. (siehe Buch S.8-26 und Beispiele unten)

### Beispiele:

#### Beispiel: Mit Timer festes Rechtecksignal erzeugen

/*      Funktion:   Timerprogrammierung -Rechtecksignal an P3.3        */

/*      Verwendete E/A's: Verwendung des Timers 3 an , 	            */

/*                        Ausgang P3.3 zur Ausgabe des Rechtecksignals */

/*=====================================================================*/

#include "reg167.h"

/*---------------------- MAIN PROGRAM ----------------------*/

int main (void)

{

_putbit(1,DP3,3);   // Ausgang zur Ausgabe des Rechtecksignals init

_putbit(1,P3,3);    // Ausgang P3.3 einschalten, dass Timer-Ausgang bei

// Ueberlauf Ausgabe wechseln kann

T3CON=0x02C1;    // Initialisierung des Timers

// T3I - Zaehlfrequenz: 001 - 1,25 Mhz - Zaehlfrequenz 	              // T3M - Timermode: 00 - Verwendung Timer

// T3R - Timer-Run-Bit: 1 - Timer laeuft

// T3UD - Zaehlrichtung intern: 1 - Rueckwaertszaehlen

// T3UDE- Zaehlrichtung extern: 0 - intern zaehlen

// T3OE -Alternativer Ausgang:1–Signal auf Ausgang legen

// T3OTL - Startpegel: 0 - Beginnen mit Ausgang auf 0

for(;;);		    // Endlosschleife

}

#### Beispiel: Rechtecksignal, Startwert aus anderem Timer holen

#include "reg167.h"

int startzahl=30000;  // 0 – 65000 Startwert des Timers, um so kleiner, um

// so schnelleres Rechtecksignal

/*---------------------- MAIN PROGRAM ----------------------*/

int main (void)

{

_putbit(1,DP3,3);// Ausgang zur Ausgabe des Rechtecksignals init.

_putbit(1,P3,3); // Ausgang P3.3 einschalten, dass Timer-Ausgang bei

// Ueberlauf Ausgabe wechseln kann

T3CON=0x02C1;    // Initialisierung des Timers T3

// T3I - Zaehlfrequenz: 001 - 1,25 Mhz - Zaehlfrequenz

// T3M - Timermode: 00 - Verwendung Timer

// T3R - Timer-Run-Bit: 1 - Timer laeuft

// T3UD - Zaehlrichtung intern: 1 - Rueckwaertszaehlen

// T3UDE- Zaehlrichtung extern: 0 - intern zaehlen

// T3OE -Alternativer Ausgang: 1-Signal auf Ausg. legen

// T3OTL - Startpegel: 0 - Beginnen mit Ausgang auf 0

T2CON =0x0027;    // Initialisierung des Hilfstimers T2

// T2I - Funktion / Modus des Timers: 111 - Reload-Modus

//      auf positive und negative Flanke des T3OTL-Signals

// T2M - Timermode: 100 - Reload-Modus

// T2R - Timer-Run-Bit: X (0) - Zaehler nicht starten,

//       wird als Variable verwendet

// T2UD: X (0) - keine Zaehlrichtung

for(;;)	  // Endlosschleife

{

T2=startzahl;     // Startwert fuer T3 setzen. Dieser wird, wenn T3 auf 0

// ist, in T3 geladen

} // Ende Endlosschleife

}  // Programmende

#### Beispiel: Rechtecksignal – veränderliche Pulsweite – Tonrampe

/*   	Verwendete E/A's: Verwendung des Timers 3 an , 	            */

/*                        Ausgang P3.3 zur Ausgabe des Rechtecksignals */

/*      Konsequenz der Veraenderung von T2 mit Delta:                  */

/*		   Zaehlanfang von T3 wird definiert verringert.             */

/*		   Dadurch steigt die Frequenz bei jedem neuen Zaehler-      */

/*		   unterlauf.

/*=====================================================================*/

#include "reg167.h"

int Delta=1000;	 // Wert um den Zaehlanfang verringert wird

/*------------------ Interrupt - Routinen ------------------*/

interrupt(0x23)void t3int(void)

{

T2=T2-Delta;   // Zaehlanfangswert verrringern

}

/*---------------------- MAIN PROGRAM ----------------------*/

int main (void)

{  IEN=1;	  // Interrupt Enable Bit im PSW auf 1, damit allgemeine

// Interrupt-Verarbeitung moeglich

_putbit(1,DP3,3);// Ausgang zur Ausgabe des Rechtecksignals init.

_putbit(1,P3,3); // Ausgang P3.3 einschalten, dass Timer-Ausgang bei

// Ueber lauf Ausgabe wechseln kann

T3IC=0x0044;     // Interrupt Control Register initialisieren

// GLVL - Gruppenlevel: 0000 ILVL - Prioritaet:   0001

// T3IE - Interrupt-Enable: 1 -Interruptfunktion verwenden

// T3IR - Interrupt - Ausloesung: 0 - Interrupt bei Beginn

//        nicht ausloesen

T3CON=0x02C1; // Initialisierung des Timers T3

// T3I - Zaehlfrequenz: 001 - 1,25 Mhz - Zaehlfrequenz

// T3M - Timermode: 00 - Verwendung Timer

// T3R - Timer-Run-Bit: 1 - Timer laeuft

// T3UD - Zaehlrichtung intern: 1 - Rueckwaertszaehlen

// T3UDE- Zaehlrichtung extern: 0 - intern zaehlen

// T3OE - Alternativer Ausgang: 1 - Signal auf Ausg.legen

// T3OTL - Startpegel: 0 - Beginnen mit Ausgang auf 0

T2CON =0x0027; // Initialisierung des Hilfstimers T2

// T2I - Funktion / Modus des Timers: 111 - Reload-Modus

//      auf positive und negative Flanke des T3OTL-Signals

// T2M - Timermode: 100 - Reload-Modus

// T2R - Timer-Run-Bit: X (0) - Zaehler nicht starten,

//       wird als Variable verwendet

// T2UD: X (0) - keine Zaehlrichtung

T2=0xFFFF;    // Startwert fuer T3 in T2 setzen.

for(;;)	  // Endlosschleife

{

}

}

## CAPCOM

siehe Buch S. 8-2 fff

### Allgemeines zur CAPCOM

Mit der Capture – Compare – Einheit sind zeitkritische Schalt- und Messvorgänge zu erledigen. Es können unter anderem Takte gemessen und erzeugt, PWM-Signale generiert werden usw.

Was heißt Cature Compare:?

- Beim Capture – Modus wird der Interrupt gesetzt und der aktuelle Zählerwert gespeichert, wenn sich der Ausgang, der zum CCx –Register gehört,  ändert. (siehe mögliche Modi)

- Beim Compare – Modus wird der Interrupt gesetzt und eventuell der Ausgang umgeschaltet, wenn der Wert, der im CCx-Register steht gleich dem aktuellen Zählerwert ist.

Hinweise:

- Bei Monitoringbetrieb darf das Datenregister CC8 nicht verwendet werden, sonst streikt der Monitor.

- Im Laborversuch wurde Timer T1 verwendet, eventuell auch bei T0 Probleme mit dem Monitor

- Darauf achten, dass nicht verwendete Bits nicht verändert werden  Maskieren

### Wichtigste Register der CAPCOM

#### Übersicht über die SFR’s der CAPCOM

| Symbol | Funktion |
| --- | --- |
| DP2, DP3 | IO-Port –Richtungsregister für die IO-Ports, die die Capcom verwendet |
| P2, P3 | IO-Portschaltregister für die verwendeten IO-Ports |
| T0,T1 | Capcom Timer Register |
| T0REL, T1REL | Timer Reload / Nachlade Register. Der Wert dieser Register wird bei Unter- und Überläufen in die Timer nachgeladen |
| CC0 ... CC15 | CAPCOM Register 0 bis 15 |
| T01CON | CAPCOM Timer 0 und 1 – Steuerungsregister |
| CCM0 ... CCM3 | CAPCOM Modi – Steuerungsregister |
| T0IC, T1IC | Timer Interruptregister |
| CC0IC ... CC15IC | CAPCOM Register 0 ...15 Interruptregister |

#### T01CON – Timer 0 und 1 Steuerungsregister

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | T1R | - | - | T1M | T1I |  |  | - | T0R | - | - | T0M | T0I |  |  |

| Symbol | Funktion |
| --- | --- |
| T0I / T1I | Timer / Zähler 0, 1 Eingangs Auswahl: (siehe Buch S. 8-6) Für Timermode: Bei Timern wird hier die Zählgeschwindigkeit festgelegt. Bei von 40 MHz abweichendem Prozessortakt muss mit fT3 = fOSC / (16*2<T3I>) die Frequenz berechnet werden. Bei 40 MHz (Standard) gilt: T0I. Bitkombination; 000b; 001b; 010b; 011b; 100b; 101b; 110b; 111b. Vorteiler der Vorfrequenz; 16; 32; 64; 128; 256; 512; 1024; 2048. Zählfrequenz; 2,5 MHz; 1,25 MHz; 625 KHz; 156,25 KHz; 78,125 KHz; 39,06 KHz; 39,06 KHz; 19,53 KHz. Taktdauer; 400 ns; 800 ns; 1,6 µs; 3,2 µs; 6,4 µs; 12,8 µs; 25,6 µs; 52,2 µs. Periode für einmal durchzählen; 26 ms; 52,5 ms; 105 ms; 210 ms; 420 ms; 840 ms; 1,68 ms; 3,36 ms. Für Counter- / Zählermodus: Zähler T0 zählt; T0I / T1I; Zähler T1 zählt. Bit 2; Bit 1; Bit 0. Über- oder Unterlauf von Timer 6 der GPT2-Einheit; X; 0; 0; Über- oder Unterlauf von Timer 6 der GPT2-Einheit. positive externe Flanke an T0IN; X; 0; 1; Zähler T1 stoppt. negative externe Flanke an T0IN; X; 1; 0; Zähler T1 stoppt. positive und negative Flanke an T0IN; X; 1; 1; Zähler T1 stoppt. |
| T0M/T1M | Timer / Zähler auswahl: TxM=0  Timermode TxM=1  Zählermodus |
| T0R/T1R | Timer / Zähler – Run-Bit: TxR=0  Timer/Zähler aus; TxR=1  Timer/Zähler läuft |
| - | reserviert, durch Maskierung nicht beschreiben |

Hinweis: x steht für Zählernummer

#### CCM0 ... CCM3 -  CAPCOM – Modi – Steuerungsregister

CCM0:

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACC3 | CCMOD3 |  |  | ACC2 | CCMOD2 |  |  | ACC1 | CCMOD1 |  |  | ACC0 | CCMOD0 |  |  |

CCM1

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACC7 | CCMOD7 |  |  | ACC6 | CCMOD6 |  |  | ACC5 | CCMOD5 |  |  | ACC4 | CCMOD4 |  |  |

CCM2

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACC11 | CCMOD11 |  |  | ACC10 | CCMOD10 |  |  | ACC9 | CCMOD9 |  |  | ACC8 | CCMOD8 |  |  |

CCM3

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACC15 | CCMOD15 |  |  | ACC14 | CCMOD14 |  |  | ACC13 | CCMOD13 |  |  | ACC12 | CCMOD12 |  |  |

Hinweis: Alle SFRs werden analog behandelt. Hier die Bezeichnung der beiden Symbole. x steht für CAPCOM-Register Nummer (0..15)

| Symbol | Funktion |
| --- | --- |
| CCMODx ??? | CAPCOM-Register Modus auswahl: siehe Buch S8-12 ff CCMODx; Funktion. Bit 2; Bit 1; Bit 0. 0; 0; 0; Capture / Compare ausgeschaltet. 0; 0; 1; Capture bei positiver Flanke an PIN CCxIO. 0; 1; 0; Capture bei negativer Flanke an PIN CCxIO. 0; 1; 1; Capture bei positiver und negativer Flanke an PIN CCxIO. 1; 0; 0; Compare Modus 0: löst nur Interrupts aus, mehrere Interrupts pro Zählerdurchlauf; erlaubt double-Register-Compare für die Register CC8 bis CC15. 1; 0; 1; Compare Mode 1: Pin wechselt bei jedem Compare-treffer, mehrere Vergleiche pro Zählerdurchlauf möglich; register CC0 bis CC7 sind in diesem Modus für double-Register-Compare einzustellen; Siehe Buch S. 8-16, Figure 8.1.12. 1; 1; 0; Compare Mode 2: gibt nur Interrupt aus, nur EIN Interrupt pro Zählerdurchlauf; Siehe Buch S. 8-17, Figure 8.1.13, Figure 8.1.14. 1; 1; 1; Compare Mode 3: der Ausgang wechselt bei einer Übereinstimmung von aktuellem Zählerwert und CCx-Register-Wert auf 1, Interrupt wird gesetzt. beim Überlauf des Zählers wird der Ausgang zurückgesezt. gut für PWM-Programmierung; Siehe Buch S. 8-18, Figure 8.1.15. |
| ACCx | Timerauswahlbit  entscheidet ob CCx mit Timer 1 oder 2 zusammenarbeitet ACCx=0  CCx arbeitet mit Timer 0 zusammen ACCx=1  CCx arbeitet mit Timer 1 zusammen |

#### T0, T1 – CAPCOM – Timer – Register

Die Register T0 und T1 sind Datenregister der Timer. Sie beinhalten den aktuellen Timerwert.

#### CAPCOM - Interruptcontrolregister

Trapnummern:

| Name | Trapnummer | Name | Trapnummer | Name | Trapnummer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC0IC | 10h | CC5IC | 15h | CC10IC | 1Ah |
| CC1IC | 11h | CC6IC | 16h | CC11IC | 1Bh |
| CC2IC | 12h | CC7IC | 17h | CC12IC | 1Ch |
| CC3IC | 13h | CC8IC | 18h | CC13IC | 1Dh |
| CC4IC | 14h | CC9IC | 19h | CC14IC | 1Eh |
| T0IC | 20h | T1IC | 21h | CC15IC | 1Fh |

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reserviert mit 0 |  |  |  |  |  |  |  | yxIR | yxIE | ILVL |  |  |  | GLVL |  |

| Bezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- |
| yxIR | Interrupt Request – Halterelais des Ereignisses – wird bei Interruptverarbeitung automatisch zurückgesetzt (s.o.); muss bei Polling manuell zurückgesetzt werden |
| yxIE | Interrupt Enable – Steuert ob Bit weitergeleitet werden soll (s.o.) |
| ILVL | Priorität des Ereignisses (0-15dez) |
| GLVL | Gruppenlevel (0-3dez) |

Hinweise:

- x steht für Timernummer / Capturecontrolregisternummer

- y steht entweder für CC bei Capturecontrolregistern oder für T bei Timern

- Außer der Interruptcontrolregister der verwendeten Interrupts muss noch das globale Interrupt Enable Bit IEN enable gesetzt werden. Es befindet sich im PSW und gilt für alle Interrupts.
C-Syntax: IEN=1;

### Beispiel: Rechtecksignal, Flankenlänge messen

/*      Funktion:   Programmierung der Capture Compare Einheit         */

/*                        Das externe Rechtecksignal, das gemessen     */

/*                        werden soll, wird an P2.0 angeleget          */

/*=====================================================================*/

#include "reg167.h"

unsigned long int messwert=0; // Messwert, der der Laenge der positiven

// Flanke entspricht

unsigned int z_ueberlauf=0;   // Anzahl der Ueberlaeufe des Zaehlers

unsigned int startw=0;        // Timerwert, bei dem Messung startete

unsigned int endw=0;	      // Timerwert, wenn Messung endet, nur zur

// Monitoring - Anzeige

unsigned int CC10_hilf=0;     // Wert von CC10 zwischenspeichern

int ueberlauf_gera=0;	      // Zum Anzeigen der Timerdurchgaenge per

// Rechtecksignal, speichert, ob Ueber-

// laufanzahl gerade oder ungerade ist

/* Interrupt - Routinen -----------------------------------------------*/

interrupt(0x21)void t1int(void) // Interrupt zur Ueberlaufverarbeitung

{

z_ueberlauf=z_ueberlauf+1; // Anzahl der Ueberlaeufe um eins erhoehen

if (ueberlauf_gera==0)

{ ueberlauf_gera=1; _putbit(1,P7,5);}

// Rechtecksignal zum Funktionstest auf high

else

{ ueberlauf_gera=0; _putbit(0,P7,5);}

// Rechtecksignal zum Funktionstest auf low

} // --- Routine zum Ueberlaeufe am Oszi anzuzeigen - Ende ---

interrupt(0x1A)void cc10int (void)

{                          // Interrupt zur Start/Stopverarbeitung

CC10_hilf=CC10;

if (_getbit(P2,10)==1) // Messvorgang starten

{

startw=CC10_hilf;   // Wert des Timers bei Zaehlerstart in Variable

z_ueberlauf=0;      // Ueberlaufanzahl wieder auf null setzen

}

else                  // Messvorgang beenden

{

endw=CC10_hilf;

if (z_ueberlauf==0) // wenn kein Ueberlauf des Zaehlers waehrend

{                // des Messens auftritt

messwert=CC10_hilf-startw;

// Messwert= aktueller Wert - Startwert

}

else		 // wenn Ueberlauf waehrend des Zaehlens auftritt

{

messwert=(0xFFFF-startw)+((z_ueberlauf-1)*0xFFFF)+CC10_hilf;

// Messwert = Zeit der ersten Flanke + komplette

// Durchlaeufe * Zaehlerzeit + Zeit letzte Flanke

}

}

}

/*---------------------- MAIN PROGRAM ---------------------------------*/

int main (void)

{  IEN=1;	  // Interrupt Enable Bit im PSW auf 1, damit allgemeine

// Interrupt-Verarbeitung moeglich

CCM2=CCM2|0x0B00; // CapCom Mode Control register initialisieren, dabei

// nur die Werte aendern, die benoetigt werden, um einen

// Konflikt mit der Monitoring - Einheit zu vermeiden

// siehe Fig 8.1.7, Fig 8.1.8

// CCM8, CCM9 auf 0hex, diese werden nicht veraendert

// CCMOD10: Modus der 10.Speicherstelle im CapCom=011

// ACC10: Mit welchem Timer gearbeitet wird: Timer1 = 1

T01CON=T01CON|0x4300;// Initialisierung des Timers T1, dabei T0

// unveraendert, siehe Fig 8.1.3:

// T1I - Zaehlfrequenz: 011 - Teiler 128; 312,5 khz

// T1M - Timermode: 0 - Verwendung Timer

// T1R - Timer-Run-Bit: 1 - Timer laeuft

T1IC=0x0044;     // Interrupt Control Register des Timers fuer Ueberlauf-

// verarbeitung initialisieren

// GLVL - Gruppenlevel: 0000 ILVL - Prioritaet:   0001

// T1IE - Interrupt-Enable: 1 -Interruptfunktion verwenden

// T1IR - Interrupt - Ausloesung: 0 –kein Interrupt bei Beginn

CC10IC=0x0048;    // Interrupt Control Register der CapCom fuer die Start-

// oder Stopverarbeitung initialisieren

// GLVL - Gruppenlevel: 00 ILVL - Prioritaet:   0010

// T1IE - Interrupt-Enable: 1 -Interruptfunktion verwenden

// T1IR - Interrupt - Ausloesung: 0 –kein Interrupt bei Beginn

_putbit(1,DP7,5);// Ausgang zur Ausgabe des Rechtecksignals initialisieren

/* Ports P2.0 ... P2.7 als Ausgang fuer Bagraphanzeige initialisieren */

_putbit(1,DP2,0); // Ausgaenge Initialisieren

_putbit(1,DP2,1);

_putbit(1,DP2,2);

_putbit(1,DP2,3);

_putbit(1,DP2,4);

_putbit(1,DP2,5);

_putbit(1,DP2,6);

_putbit(1,DP2,7);       /* LED-Ausgaenge */

for(;;)	  // Endlosschleife

{

/*   ad=messwert;             // messwert an ad ubergeben, um gleich-

// bleibende Zahl fuer die Anzeige zu haben.

if (ad>128)  		    // setzen der niedrigsten LED

{P2=0x0001;

if (ad>256)   	    // Bereichsweises Setzen der LED-Zeile, jeder

// Bereich ist 1024/8 (LEDs) groß, der Port

{P2=0x0003;          // wird anschliessend direkt beschrieben (P2)

if (ad>384)

{P2=0x0007;

if (ad>512)

{P2=0x000F;

if (ad>640)

{P2=0x001F;

if (ad>768)

{P2=0x003F;

if (ad>896)

{P2=0x007F;

if (ad>1020)

{P2=0X00FF;

}}}}}}}}else P2=0x0000;}}   // sonst alle LEDs aus

*/

}

}

## Serieller Bus RS232

siehe 8-61 ff

Hinweise:

- eine gute Beschreibung des seriellen Ports und seiner Verwendung ist auch in Daniel Weiler’s Laboreinführung „Datenübertragung über die serielle Schnittstelle, Kommunikation PC – 80167 CR“ enthalten. Verweise darauf werden mit „Versuch Seite n“ gekennzeichnet.

- Es wird die Behandlung von Serialbus Nr. 0 beschrieben, Serialbus Nr.1 ist analog.

- hier wird nur der Asyncronmodus, wie wir in der Vorlesung besprochen haben, behandelt, Modi, bei denen weitere Leitungen verwendet werden müssen, müssen dem Handbuch ab S. 8-61 entnommen werden.

### Allgemeines zum RS232 – Port

Die Schnittstelle des µC ist mit 0-5V beaufschlagt.

Um Ihn am PC anzuschließen muss nur ein Pegelwandler auf +/- 12 V dazwischen geschaltet werden. Der Serialbus wird mit Schieberegistern ausgelesen und beschrieben.

### Wichtigsten Leitungen des RS232

| Bez. | Englischer Name | Deutsche Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| RX | Recive | Daten empfangen |
| TX | Transmit | Daten senden |
| GND | Ground | 0V-Potential |

alle Leitungen siehe Versuch Seite 2

### Beschreibungen der wichtigsten Register

#### Registerübersicht

| Symbol / SFR | Funktion |  |
| --- | --- | --- |
| P3 | TXD0 (P3.10) und RXD (P3.11) Leitungen |  |
| DP3 | Pins von Port 3 als Eingang oder Ausgang setzen |  |
| S0BG | Baudrate |  |
| S0CON | Serialbus – Steuerungsregister |  |
| S0TIC | Sende – Interrupt – Register |  |
| S0RIC | Empfangs – Interrupt – Register |  |
| S0EIC | Fehler – Interrupt - Register |  |
| S0TBUF | Sendedaten – Register |  |
| S0RBUF | Empfangsdaten – Register |  |

#### S0BG – Einstellung der Baudrate

Die Baudrate der Übertragung ist von der Taktgeschwindigkeit des  µC abhängig. Sollte eine abweichende Taktfrequenz verwendet werden, Siehe Versuch Seite 10, Buch S. 8-74

Werte bei normaler Taktfrequenz 40MHz extern / 20 MHz intern:

| Baudrate | S0BRS=0 |  | S0BRS=1 !!Nur 80C167!! |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taktabweichung | nachlade Wert | Taktabweichung | nachlade Wert |
| 625 K Baud | +/- 0,0% | 0000h | -- | -- |
| 19,2 K Baud | +1,7% / - 1,4 % | 001Fh / 0020h | +3,3 % / -1,4% | 0014h / 0015h |
| 9600 Baud | +0,2% / - 1,4 % | 0040h / 0041h | +1,0 % / -1,4% | 002Ah / 002Bh |
| 4800 Baud | +0,2% / - 0,6 % | 0081h / 0082h | +1,0 % / -0,2% | 0055h / 0056h |
| 2400 Baud | +0,2% / - 0,2 % | 0103h / 0104h | +0,4 % / -0,2% | 00ACh / 00ADh |
| 1200 Baud | +0,2% / - 0,4 % | 0207h / 0208h | +0,1 % / -0,2% | 015Ah / 015Bh |
| 600 Baud | +0,1% / - 0,0 % | 0410h / 0411h | +0,1 % / -0,1% | 02B5h / 02B6h |
| 75 Baud | +1,7 % | 1FFFh | +0,0 % / -0,0% | 15B2h / 15B3h |

Taktabweichung gerundet.

Die Baudrate wird z.B. mit S0BG=0x0040; gesetzt.

#### S0CON – Serialbussteuerungsregister

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0R | S0LB | S0BRS | S0ODD | - | S0OE | S0FE | S0PE | S0OEN | S0FEN | S0PEN | S0REN | S0STP | S0M |  |  |

| Symbol | Funktion |
| --- | --- |
| S0M | Serialbusmodussteuerung: S0M; Modusbeschreibung. Bit 2; Bit 1; Bit 0. 0; 0; 1; 8 Datenbits – asynchrone Datenübertragung. 0; 1; 1; 7 Datenbits + 1 Parity – asynchrone Datenübertragung. 1; 0; 0; 9 Datenbits– asynchrone Datenübertragung. 1; 0; 1; 8 Datenbits + 1 Wake up – asynchrone Datenübertragung. 1; 1; 1; 8 Datenbits + 1 Parity– asynchrone Datenübertragung. 0; 0; 0; 8 Datenbits – synchone Datenübertragung. X; 1; 0; rerserviert, nicht verwendet. |
| S0STP | Anzahl der Stopbits: 0  ein Stopbit; 1 zwei Stopbits |
| S0REN | Empfänger enable / einschalt Bit: 0 nicht empfangsbereit; 1  empfangsbereit |
| S0PEN | Parity Check Enable Bit; 0  Parity ignorieren, 1Parity beachten |
| S0FEN | Frame Fehler Check: 0 Framefehler ignorieren; 1  Framefehler beachten |
| S0OEN | Overrun Check: 0  Overrunfehler ignorieren; 1  Overrunfehler beachten |
| S0PE | Parity Fehler Flag: Wird von der Hardware bei einem Parityfehler gesetzt, muss von Software rückgesetzt werden. |
| S0FE | Frame Fehler Flag: Wird von der Hardware bei einem Framefehler gesetzt, muss von Software rückgesetzt werden |
| S0OE | Overrun Fehler Flag: Wird von der Hardware bei einem Overrunfehler gesetzt, muss von Software rückgesetzt werden |
| S0ODD | !!Nur 80C167!! Parity Auswahl Bit: 0: Even Parity: Paritybit wird gesetzt, wenn ungerade Anzahl Einsen in Daten 1: Odd Parity: Paritybit wird gesetzt, wenn gerade Anzahl Einsen in Daten |
| S0BRS | !!Nur 80C167!! Baudrate Selection Bit (siehe S0BG) |
| S0LB | LoopBack Mode Enable Bit: ???? 0  Standard transmit/receive mode 1  Loopback mode enabled |
| S0R | Baudrate generator Run Bit – 0 Baudratengenerator ausgeschaltet (ASC0 inaktiv) 1 Baudratengenerator eingeschaltet |
| - | reserviert (0 setzten) |

#### S0TIC, S0RIC, S0EIC – Interruptcontrolregister des Serialbus

Trapnummern:

Sendeinterruptregister                S0TIC: 2Ah

Empfangsinterruptregister         S0RIC: 2Bh

Serialbusfehlerinterruptregister S0EIC: 2Ch; Trapnummern Siehe S. 7-3

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reserviert mit 0 |  |  |  |  |  |  |  | S0xIR | S0xIE | ILVL |  |  |  | GLVL |  |

| Bezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- |
| S0xIR | Interrupt Request – Halterelais des Ereignisses – wird bei Interruptverarbeitung automatisch zurückgesetzt (s.o.); muss bei Polling manuell zurückgesetzt werden |
| S0xIE | Interrupt Enable – Steuert ob Bit weitergeleitet werden soll (s.o.) |
| ILVL | Priorität des Ereignisses (0-15dez) |
| GLVL | Gruppenlevel (0-3dez) |

Hinweise:

- x steht für TTransmit (Senden); RReceive (Empfangen); E Error(Da ist der Wurm drin)

- Außer der Interruptcontrolregister der verwendeten Interrupts muss noch das globale Interrupt Enable Bit IEN enable gesetzt werden. Es befindet sich im PSW und gilt für alle Interrupts.
C-Syntax: IEN=1;

#### S0TBUF – Sendedaten

Die Sendedaten können in S0TBUF geladen werden. Sie werden dann eines zu eins gesendet.

!! Hinweis: Nur senden, wenn vorige Sendung fertig ist (S0TIR=1)!!

#### S0RBUF – Empfangsdaten

Die Empfangsdaten können bei S0RBUF abgeholt werden. Auch hier gilt: erst abholen, wenn SS0RIR=1.

### Beispiele

#### selbstgeschriebene Bibliothek für Serialbus

Hinweis: Diese Bibliothek ist nicht alleine Lauffähig. Sie muss von einem Programm aufgerufen werden. Siehe unten.

#include "reg167.h"

// *************** Unterprogramme **********************************

void init (void)

{	// Initialisierung der seriellen Schnittstelle

_putbit(1,DP3,10); //P3.10, TxD als Ausgang definieren

_putbit(0,DP3,11); //P3.11, RxD als Eingang definieren

_putbit(1,P3,10);  //P3.10, TxD auf log. eins schalten

S0BG= 0x0040; // Baudrate fuer Schnittstelle einstellen

S0CON= 0x8011; // Serielle Schnittstelle initialisieren

/*	S0M: Schnittstellenmodus: 001: 8 Datenbits, async.

S0STP: Stopbitzahl: 0: ein Stopbit

S0REN: Empfaenger - enable: 1: eingeschaltet

S0PEN: Parity: 0: kein Parity verwenden

S0FEN, S0OEN, S0PE, S0FE, S0OE, S0ODD, S0LB: alle Null, da nicht verwendet

S0BRS: zusätzlicher Baudrate-Verzoegerer:0: nicht verw.

S0R: Baudrate-Generator-Einschaltbit: 1: einschalten */

S0TIR=1;      		// Uebertragung als fertig setzen

/* TxD ist Ausgang, RxD ist Eingang. TxD auf HIGH Pegel schalten Baudrate der Uebertragung: 9600 Baud Setzten der Error, Sende- und Empfangsinterrupt-Register auf 0 Setzten des Bits für erfolgreiche Daten-Übertragung auf 1; Modus: 8 Datenbit asynchron, ein Stopbit, Empfänger anschalten, keine Paritätsprüfung, Baudrate-Generator anschalten, alle anderen Bits: 0*/

// testroutine

/* Ports P2.0 ... P2.7 als Ausgang init. */

_putbit(1,DP2,0); // Ausgaenge Initialisieren

_putbit(1,DP2,1);

_putbit(1,DP2,2);

_putbit(1,DP2,3);

_putbit(1,DP2,4);

_putbit(1,DP2,5);

_putbit(1,DP2,6);

_putbit(1,DP2,7);       /* LED-Ausgaenge */

P2=0x0000;  //alle Dioden aus

}

int kbhit (void)

{ 	// Test, ob neue Daten empfangen wurden

if (S0RIR==1)

{return(1);}

else

{return(0);}

/*Zurückgeben von 1, wenn das Bit für erfolgreichen Dateneingang gesetzt ist, sonst 0 */

}

unsigned char getch(void)

{	// Abfragen der empfangenen Daten, wurden seit der letzten Abfrage    // keine mehr empfangen, warten bis Daten eingehen und diese

// zurückgeben

while(kbhit()==0); // Warten bis Daten empfangen wurden.

S0RIR=0;

// P2=S0RBUF; // empfangene Daten an LEDs ausgeben

return(S0RBUF);

/*	Warten bis das Bit für erfolgreichen Dateneingang gesetzt ist

Bit für erfolgreichen Dateneingang zurücksetzen

Eingegangene Daten zurückgeben*/

}

void putch(unsigned char c)

{ 	// Senden von Daten über die serielle Schnittstelle

while(S0TIR==0); //Warten bis vorige uebertragung fertig ist

S0TIR=0; // fertig-Uebertragebit zuruecksetzen

S0TBUF=c; // neue Daten senden

/*Warten bis das Bit für erfolgreiche Daten-Uebertragung gesetzt ist Bit für erfolgreiche Daten-Übertragung zurücksetzen Daten senden*/

}

dazugehörige Headerdatei:

// Funktionsprototypen der Funktionen in der serio.c - Bibliothek

void init (void);

int kbhit (void);

unsigned char getch(void);

void putch(unsigned char c);

#### Prg. Echo – vom PC gesendete Daten einfach zurücksenden

// **************** includes ***************************************

#include "serio.h" // selbstgeschriebene Bibliothek, siehe oben

#include "reg167.h"

// *************** Hauptprogramm **********************************

void main(void)

{

init();

while(1)

putch(getch());

}

#### Serial to LED – vom PC gesendete Daten an LED’s ausgeben

// **************** includes ***************************************

#include "serio.h" // selbstgeschriebene Bibliothek, siehe oben

#include "reg167.h"

// *************** Hauptprogramm **********************************

void main(void)

{

init(); // initialisierung des Serialbus und der LED-Ausgänge

while(1)

P2=getch(); // getch siehe Bibliothek

}

## verschiedenes zu Programmierung

### Maskierung / bitweise AND – und OR-Verknüpfung

Maskierungen verwendet man, um

- bestimmte Bits einer Variable auf logisch 1 oder 0 zu setzen und die anderen unverändert zu belassen.

- Um einen Teil einer Variablen in eine andere zu schreiben

AND-Maskierung:

| Variabeleninhalt | 0101101 |
| --- | --- |
| Maske | 1111011 |
| Ergebnis | 0101001 |

Bei der Und-Maskierung werden alle Bits der Originalvariable, bei denen in der Maske eine 1 steht unverändert belassen. Bits, bei denen eine 0 in der Maske steht, werden fest zu 0 gemacht.

C-Beispiel: erg=erg&0x03FF;

Hier werden die ersten 6 Bit der 16 Bitzahl fest auf 0 gesetzt, d.h. die Zahl ist jetzt nur noch 10Bit lang. TIP: Diese Wandlung braucht man beim AD-Wandler, um die Wandlernummer aus dem Ergebnis zu filtern.

OR-Maskierung:

| Variabeleninhalt | 0101101 |
| --- | --- |
| Maske | 0010000 |
| Ergebnis | 0111101 |

Bei der OR-Maskierung werden alle Bits der Originalvariable, bei denen in der Maske eine 1 steht fest auf 1 gesetzt. Bits, bei denen eine 0 in der Maske steht, bleiben unverändert.

C-Beispiel: erg=erg|0x03FF;

Hier werden die ersten 6 Bit der 16 Bitzahl unverändert belassen, die restlichen 10 Bit auf logisch eins gesetzt.

### wichtige Variabelentypen

| Typ | Beispiel init | Beispiel Verwendung | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| init | init i; | i++; // eins add | Mit init werden ganzzahlige Integervariablen initialisiert. |
| bit | bit bitv; | bitv=T2IR; | Mit bit werden bitvariablen initialisiert. Sie werden für das Auslesen von Statusbits verwendet. Achtung: in Visual C nicht vorhanden. Haben nur ein Bit Länge |

Alle Datentypen siehe Blatt 22

## Leer- Register

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Zahlendarstellung

## Umrechnung von Zahlen in andere Zahlensysteme und Berechn.

### Zahlen beliebige Basis in Dezimalzahlen:

Jeweils Basiszahl hoch Stelle * Wert

Beispiel 11000110 (Binär):

20*0 + 21*1 + 22*1 + 23*0 + 24*0 + 25*0 + 26*1 + 27*1 =  198

### eine Dezimalzahl in eine Zahl anderer Basis:

Beim Dividieren: Rest ist neues Zahlzeichen, niederwertigstes Bit kommt zuerst heraus.

Beispiel in Binär: 	198 : 2 = 99 Rest 0

99 : 2 = 49 Rest 1

49 : 2 = 24 Rest 1

24 : 2 = 12 Rest 0

12 : 2 = 6 Rest 0

6:2 = 3 Rest 0

3:2=1 Rest 1

1:2 =0 Rest 1

Ergebnis Binärzahl ist (von unten nach oben): 11000110

### binäre Zahlen in Hexadezimalzahlen und umgekehrt:

Die Umwandlung wird mittels folgender Tabelle durchgeführt:

| Hexadezimal | Binär | Dezimal |  | Hexadezimal | Binär | Dezimal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0 |  | 9 | 1001 | 9 |
| 1 | 0001 | 1 |  | A | 1010 | 10 |
| 2 | 0010 | 2 |  | B | 1011 | 11 |
| 3 | 0011 | 3 |  | C | 1100 | 12 |
| 4 | 0100 | 4 |  | D | 1101 | 13 |
| 5 | 0101 | 5 |  | E | 1110 | 14 |
| 6 | 0110 | 6 |  | F | 1111 | 15 |
| 7 | 0111 | 7 |  | 1¦0 | 1¦0000 | 16 |
| 8 | 1000 | 8 |  |  |  |  |

### Subtraktion mit 2er Komplement Zahlen – Zahlentabelle Dez und 2er Komplement

Umrechnungen von Dez, positiv oder negativ in 2er Komplement geht mit folgender Tabelle sehr schnell:

| 3-Bit Binär | unsigned Dezimal | 2er Komplement |  | 4-Bit Binär | unsigned Dezimal | 2er Komplement | Hexa-dezimal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 0 | 0 |  | 0000 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 1 | 1 |  | 0001 | 1 | 1 | 1 |
| 010 | 2 | 2 |  | 0010 | 2 | 2 | 2 |
| 011 | 3 | 3 |  | 0011 | 3 | 3 | 3 |
| 100 | 4 | - 4 |  | 0100 | 4 | 4 | 4 |
| 101 | 5 | - 3 |  | 0101 | 5 | 5 | 5 |
| 110 | 6 | - 2 |  | 0110 | 6 | 6 | 6 |
| 111 | 7 | - 1 |  | 0111 | 7 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 1000 | 8 | -8 | 8 |
|  |  |  |  | 1001 | 9 | -7 | 9 |
|  |  |  |  | 1010 | 10 | -6 | A |
|  |  |  |  | 1011 | 11 | -5 | B |
|  |  |  |  | 1100 | 12 | -4 | C |
|  |  |  |  | 1101 | 13 | -3 | D |
|  |  |  |  | 1110 | 14 | -2 | E |
|  |  |  |  | 1111 | 15 | -1 | F |

### vorzeichenlose Dezimalzahlen, Einerkomplement- und Zweierkomplementzahlen

Vorzeichenlosen Dezimalzahlen sind Zahlen, die kein Vorzeichen haben, d.h. nur positiv sind. In C sind Variablen von unsigned - Typen immer positiv. Sie können keinen negativen Wert annehmen. Der Wert wird mit dem oben genannten Berechnungsverfahren ermittelt.

Einer- und Zweierkomplementzahlen sind Binärzahlen aus positiven und negativen Dezimalzahlen. Ihr Wert kann positiv oder negativ sein.

Einerkomplementzahlen werden aus vorzeichenlosen Binärzahlen ermittelt, indem vor das höchstwertigste Bit entweder eine 0 für positiv oder eine 1 für negativ gestellt. Negative Zahlen werden zusätzlich bitweise Invertiert

Beispiele: 	Dezimal: 1; Binär: 0001; positives Einerkomplement: 0001; negatives Einerkomplement: 1110

Dezimal: -3; Binär(positiv): 0011 Einerkomplement: 1100

Hinweis: Einerkomplementzahlen entsprechen der logischen Invertierung der Bitfolge. Sie können nicht zum Subtrahieren mit einem Addierer verwendet werden.

Zweierkomplementärzahlen werden aus Einerkomplementärzahlen ermittelt, indem man eins dazuzählt.

Beispiel:	 Dezimal: 			-3

vorzeichenlose Binärzahl 	0011

Einerkomplement		1100

+    1

Zweierkomplement		1101

### Überlauf bei vorzeichenlosen und vorzeichenbehafteten Zahlen

Bei vorzeichenlosen Zahlen ist das carry-Flag gesetzt bei vorzeichenbehafteten Zahlen das owerflow-Flag.

### Zahlenräume von Zahlen bestimmter Bit-Länge

Bei vorzeichenlosen Zahlen wird der Zahlenraum berechnet, indem man 2Bitzahl-1 rechnet, d.h. für 8 Bit geht der Zahlenraum von 0 bis 28-1 d.h. von 0 bis 255.

Eine 14 Bit lange Zahl geht demnach von 0 bis 16383.

Eine 16 Bit lange Zahl geht also von 0 bis 65535.

Bei vorzeichenbehafteten Zahlen in Zweierkomplementdarstellung erstreckt sich der Zahlenraum wie folgt: -(2Bitzahl-1) bis 2Bitzahl-1-1, d. h. bei 8 Bit währe das -128 bis 127.

Eine 14 Bit lange Zweierkomplementzahl geht demnach von -8192 bis 8191.

Und bei 16 Bit gilt –32768 bis 32767

### Umrechnung von Zahlen in verschiedenen Zahlensystemen ineinander

A9 (hex) in binär:			Nach Tabelle: 1010 1001b

10110110 (binär) in hex:		Nach Tabelle: B6h

B9A1 (hex) in dezimal:		160*1 + 161*10 + 162*9 + 163*11 = 47521

01110101101(bin) in dezimal:	20*1 + 21*0 +22*1 +23*1 +24*0 +25*1 +26*0 +27*1 + 28*1 +29*1 +210*0 = 941d

231(dezimal) in Hex:	231:16 = 14 Rest 7  7

14:16 = 0 Rest 14  E  E7h

-89 (dezimal) in 8-bit Zweierk.	89:2 = 44 Rest 1

44:2=22 Rest 0

22:2=11 Rest 0

11:2=5 Rest 1

5:2=2 Rest 1

2:2=1 Rest 0

1:2=0 Rest 1  Binär: 01011001 b

Einerkomplement: 10100110 b

Zweierkomplement: 10100111b

29699 (dezimal) in 16bit Hex:	29699 : 16 = 1856 Rest 3  3

1856 : 16 = 116 Rest 0 0

116 :16 = 7 Rest 4  4

7 : 16 = 0 Rest 7  7

Hexadezimal: 7403h

10111010 (Zweik) in dezimal:	invertiert: 01000101 Binär: 01000101 dezimal: 70

### Addieren von 8-Bit Zahlen

|  |  | Vorzeichen |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | binär | ohne | mit |
|  | 01100011 +10011101 1¦00000000 | 99 +157 0 | 99 -99 0 |
| carry-Flag | ja |  |  |
| overflow-Flag | nein |  |  |
| zero-Flag | ja |  |  |
| negative-Flag | nein |  |  |

|  |  | Vorzeichen |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | binär | ohne | mit |
|  | 11010111 +10101101 1¦10000100 | 215 +173 132 | -41 -83 -124 |
| carry-Flag | ja |  |  |
| overflow-Flag | nein |  |  |
| zero-Flag | nein |  |  |
| negative-Flag | ja |  |  |

|  |  | Vorzeichen |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | binär | ohne | mit |
|  | 10011011 +10101101 1¦01001000 | 155 +173 72 | -101 -83 72 |
| carry-Flag | ja |  |  |
| overflow-Flag | ja |  |  |
| zero-Flag | nein |  |  |
| negative-Flag | nein |  |  |

### Addieren von Hex-Zahlen

|  | FACD |  | [15][10][12][13] |  | Übertrag mit 16 nicht mit 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | 01BC |  | [0] 1][11][12] |  |  |
|  | FC89 |  | [15][12] [8] [9] |  |  |

### Rechnen im Zahlenkreis

1111b, 15d, Fh

0000b, 0d, 0h

0001b, 1d, 1h

0011b, 3d, 3h

0010b, 2d, 2h

1000b, 8d, 8h

0111b, 7d,7h

0101b, 5d, 5h

0110b, 6d, 6h

0100b, 4d, 4h

1001b, 9d, 9h

1010b, 10d, Ah

1011b, 11d, Bh

1110b, 14d, Eh

1101b, 13d, Dh

1100b, 12d, Ch

Beispiele:

4 – 2 = 2

4 + 16 – 2 = 2

4+14 = 2 (entspricht 4-2)

Die Rechnung im Zahlenkreis hat den Vorteil, dass Überläufe bei 4-Bit Berechnungen automatisch mit eingerechnet werden.

## Große Zahlen in der Computertechnik

| Zeichen | Bezeichnung | zweierexponentielle Darstellung | Dezimal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 K | Kilo | 210 | 1024 |
| 1 M | Mega | 220 | 1048576 |
| 1 G | Giga | 230 | 1073741824 |
| 1 T | Tera / Terra | 240 | 1,0995 * 1012 |

# Kurzfragen ???

Hier werden nur eine Auswahl an Kurzfragen beantwortet, die im Rest dieses Skripts nicht genügend behandelt wurden, oder die ich für sehr wichtig halte.

Unter Wer steht, wo die Antwort her stammt. Ich bedeutet, dass ich die erfunden habe, Prof, dass sie aus alten Prüfungslösungen oder 1zu eins aus dem Skript entnommen wurde.

| Frage | Antwort | Wer |
| --- | --- | --- |
| Was ist Interruptverarbeitung / Polling? Unterschiede / Vor – und Nachteile | siehe unter Interruptverarbeitung |  |
| Wie Programmiere ich ein Programm mit Polling, wie eins mit Interruptverarbeitung? | ????? |  |

# Glossar – Worterklärungen

| Mikrocontroller (µC) | Mikroprozessor mit integrierter Peripherie (I / O – Ports); meist 8 – oder 16 Bit |
| --- | --- |
| Mikroprozessor (µP) | Hochintegrierter Rechner |
| Digitalsignalprozessor (DSP) | Mikocontroller / Mikroprozessor, der auf numerischen Aufgaben optimiert wurde; Verwendung: Regelungen, digitale Filter; meist 32 Bit |
| Embedded Systeme | Mikroprozessorsystem, das in eine Schaltung eingebettet ist und in der Regel ein festes Programm abarbeitet Eigenschatten: fast immer Festkommartethmetik, hohe Frequenzen Beispiele: Step-Tronic, CD-Player, Handy |
| Trapnummer | Übersetzung: Sprungnummer; Verwendung bei der Interruptroutine ???? |
| Codesegmentpointer (CSP) | Adresse des Speicherblocks, in der sich die Adresse des Instructionpointers befindet |
| Instructionpointer (IP) | Adresse in einem Speicherblock, in der eine Variable / ein Programm /... beginnt |
| Interruptrerviceroutine (ISR) | Unterprogramm, das bei einem bestimmten Ereignis ausgeführt wird. Adresse wird im Interruptvektor abgelegt. In C muss die Trapnummer angegeben werden, dass Compiler weiß, mit welchem Ereignis die Routine verbunden werden muss. Am Ende der ISR muss „RETI“, der Interruptrücksprungbefehl stehen. Dadurch wird wieder eine Priorität tiefer gesprungen und dort weiterer Code abgearbeitet. |
| Mulitplexer(MUX) | Multiplexer – Verteiler oder Auswähler, der, oft in Blockschaltbildern der Ports verwendet, Signalwege steuert und entscheidet, welches Signal gerade den Signalweg weiter verflogen darf. |
| Parity | Fehlerkorrekturverfahren, bei dem nach jedem Byte ein zusätzliches Bit übertragen wird, das dafür sorgt, dass der Datenstrom entweder eine gerade Anzahl log Einsen (even) oder eine ungerade (odd) hat. Der Empfänger kontrolliert dass und erkennt bei Abweichungen einen Fehler. |

# Stichwortverzeichnis

µ

µC	6

A

ADBSY	16, 17, 18

ADC	7, 16, 17, 18

ADCON	16, 18

ADDAT	16, 17, 18

ADST	16, 17, 18

Analog-Digital-Wandler	7, 16

AND	37

Ausgänge	7, 14, 36

B

Binär	38, 39, 40

Bitlesen	14

Bitsetzen	14

Blockdiagramm	6

C

Capcom	26

CAPCOM	7, 26, 27, 28

Capture	7, 21, 22, 26, 28, 29

carry-Flag	40, 41

CC0	26, 28

CC0IC	26, 28

CC15	26, 28

CC15IC	26, 28

CCM0	26, 27

CCM3	26, 27

Codesegmentpointer	10, 12, 43

D

Datenspeicher	8

Demultiplex-Busmodus	9

Dezimal	38, 39, 42

Dezimalzahlen	38, 39

Digitalsignalprozessor	43

Direction-Port-Registers	14

DSP	43

E

Einerkomplement	39, 40

Einerkomplementzahlen	39

Eingang	14, 32, 34

Empfangsinterruptregister	33

E-PROM	8

even	10, 43

F

Flash	7, 8

Framefehler	33

G

Gated Timer	19, 20, 21, 22

getbit	14, 15, 30

GPT	19

H

Hexadezimal	38, 40

Hexadezimalzahlen	38

High Byte	10

I

Instructionpointer	43

Interruptcontroller	11, 12

Interruptcontrolregister	11, 12, 17, 23, 28, 29, 33, 34

Interruptserviceroutine	12

Interruptvektoren	10

Interruptverarbeitung	11, 12, 13, 17, 23, 29, 34, 42

IO-Port	7, 9, 14, 16, 19, 26

IO-Ports	7, 9, 14, 16, 19, 26

L

Low Byte	10

M

Maskierung	27, 37

Mikrocontroller	9, 43

Mikroprozessor	1, 43

MUX	16, 43

N

negative-Flag	41

Non-Multiplexed-Bus-Modus	9

O

odd	10, 43

OR	37

OTP	8

overflow-Flag	41

Overrunfehler	33

P

Parity	33, 34, 43

Pin	6, 14, 20, 28

PIN	9, 28

Pins	7, 16, 32

PINS	5

Polling	11, 12, 17, 23, 29, 34, 42

Port	7, 9, 14, 16, 26, 31, 32

Ports	6, 7, 9, 14, 15, 16, 19, 26, 30, 31, 35, 43

Programmspeicher	8

Prozessorstatuswort	13

PSW	11, 12, 13, 17, 23, 25, 29, 30, 34

Pulsweitenmodulation	19

putbit	14, 15, 18, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 34, 35

PWM	19, 26, 28

R

RAM	7, 8, 10

Reload	21, 22, 24, 25, 26

ROM	8, 9

RS232	7, 31, 32

S

S0BG	32, 33, 34

S0CON	32, 33, 34

S0EIC	32, 33

S0RBUF	32, 34, 35

S0RIC	32, 33

S0TBUF	32, 34, 35

S0TIC	32, 33

Sendeinterruptregister	33

Serialbusfehlerinterruptregister	33

SFR	7, 10, 26, 32

Speicherorganisation	10

Stopbits	33

T

T0	7, 26, 27, 28, 30

T01CON	26, 30

T0IC	26, 28

T0REL	26

T1	26, 27, 28, 30

T1IC	26, 28, 30

T1REL	26

T2CON	21, 24, 25

T2IC	13, 23

T3CON	19, 23, 24, 25

T3IC	23, 25

T4CON	21

T4IC	23

Timer	7, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30

Trapnummer	11, 12, 13, 17, 28, 43

V

Verknüpfung	37

Z

Zahlenräume	40

Zahlensysteme	38

zero-Flag	41

Zweierkomplement	39, 40

Zweierkomplementzahlen	39